Ministério Público da Paraíba

# Procuradoria-Geral de Justiça

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  DESTINADAS  À  RECUPERAÇÃO

DE PROMOTORIAS

| #### INDÍCE ### Nº 01 | ### DISCRIMINAÇÃO PRELIMINARES |
| --- | --- |
| 02 | INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |
| 03 | MOVIMENTO DE TERRAS |
| 04 | FUNDAÇÕES |
| 05 | ESTRUTURA |
| 06 | ELEVAÇÃO |
| 07 | PAVIMENTAÇÃO |
| 08 | REVESTIMENTO |
| 09 | CARPINTARIA E MARCENARIA |
| 10 | SERRALHARIA |
| 11 | COBERTA E TELHADO |
| 12 | PINTURA |
| 13 | INST.ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICAS, EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS. |
| 14 | INST. HIDRÁLICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS,EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSINÁRIAS. |
| 15 | URBANIZAÇÃO |
| 16 | DIVERSOS |

1. PRELIMINARES

1.0 NORMAS DE EXECUÇÃO

- Os serviços contratados serão executados rigorosamente em obediência as presentes Normas, Projetos executivos, como também as especificações  constantes neste caderno , no que couber.

- Todos os materiais serão de primeira qualidade e fornecidos pelo Construtor.

- O Construtor manterá na obra pessoal, sempre que necessário especializado em número necessário ao bom andamento dos serviços e nunca inferior ao mínimo especificado nos elementos técnicos apresentados na Concorrência.

- Todos os casos de caracterização de materiais especificados que tenham necessidade de ser substituído por outro equivalente, só poderá ser feito a substituição com a prévia aprovação e autorização da Fiscalização.

-Será rejeitado pela Fiscalização todos os serviços que não satisfaçam as condições pactuadas em contrato.

-Ficará, o Construtor, obrigado a demolir e refazer todos os serviços rejeitados pela Fiscalização, ficando por sua conta as despesas relativas a estes serviços.

-Os serviços serão executados em estrita e total  observância as indicações constantes dos Projetos fornecidos pela Procuradoria do Ministério Público do Estado da Paraíba , Normas Brasileiras, Normas das Concessionárias locais e os referidos nas Presentes Especificações.

DEMOLIÇÕES E LIMPEZA

As demolições previstas no quadro de quantitativos  serão executados dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de maneira a evitar danos a obra e a terceiros.

Para evitar-se danos aos materiais que serão reaproveitados, solicita-se maiores atenções na execução das demolições. Em caso de danificação, a firma ficará obrigada a repor o material e refazer os serviços com todos os ônus por sua conta. As áreas a serem demolidas serão informadas pela fiscalização.

2.0  INSTALAÇÃO DA OBRA

2.1 Deverá ser  feita pela firma contratada  todas as instalações provisórias necessárias ao bom funcionamento da obra como : ligação d´água , energia elétrica, etc. de maneira a atender as necessidades da obra e facilitar a execução dos serviços.

Cabe ao construtor fornecer toda ferramenta,maquinário e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços contratados.

2.2    PROJETOS

2.2.1 Discriminação dos Projetos. Vide relação anexa.

Cabe  a Contratante a elaboração do projeto arquitetÔnico e seus detalhes, como: cortes, fachadas e detalhes específicos por ventura necessitar.

2.2.5  Todas as medidas deverão ser conferidas no local da obra, e no caso de divergências que interfiram na execução dos serviços, deverá ser consultada a fiscalização.

2.3      DESENHOS COMPLEMENTARES

2.3.1 Cabe ao Construtor elaborar, de acordo com as necessidades da obra, os desenhos de detalhes de execução, os quais serão, previamente, submetidos a exame e autenticação da Fiscalização e da Comissão de Obras da Procuradoria Geral de Justiça  do Ministério Público do Est. Da Paraíba

2.3.2 Durante a construção poderá  o Contratante apresentar desenhos complementares, elétricos e hidráulicos os quais serão convenientemente autenticados pela Fiscalização.

2.3.3 Concluídas as obras, o Construtor fornecerá ao Setor de Engenharia da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Paraíba os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos serão executados em autocad.

- MOVIMENTO DE TERRAS

A escavação manual seguirá as orientações no projeto em relação a sua localização, com valas de  0,40m de largura e 0,80 m de profundidade.Em caso de aparecimento de rocha,caberá a FISCALIZAÇÃO DA OBRA da melhores informações sobre os procedimento a  serem tomados.

4.0 FUNDAÇÃO

NORMAS

1      Os serviços só poderão ser iniciados após a aprovação, pela Fiscalização, de locação de novas alvenarias com suas cotas de assentamento das fundações, previstos no projeto respectivo.

- Apesar de caracterizado pelos ensaios pode ocorrer que a natureza e o comportamento do terreno se verifiquem tais que imponham modificações no projeto aprovado. Nessa hipótese, caberá ao Construtor todas as providências concernentes às modificações requeridas, desde que, aprovadas pelo Contratante, ocorrendo as despesas por conta do Construtor , para posterior adequação em planilha.

- Qualquer  modificação que, no decorrer dos trabalhos, se faça necessária nas fundações, só poderá ser executada depois ,de devidamente ,aprovada pela Fiscalização do  Procuradoria   Geral de Justiça do Ministério Público do Est. Da Paraíba.

4.1      FUNDAÇÕES

Alvenaria de pedra argamassada

As cavas com profundidade de 0,50m ,serão preenchidas com rachões de pedra calcárea cuidadosamente assentadas sobre argamassa de cimento e areia no traço 1:4, e devidamente marroadas com marreta de 5 Kg, a fim de evitar posteriores deslocamentos.

As pedras devem ser limpas, de tamanho irregulares, não se permitindo pedras de espessuras menor que 20cm.

5.0  ESTRUTURA  EM CONCRETO

NORMAS

A) De concreto armado

1. A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações e detalhes respectivos, bem como às Normas Técnicas da ABNT, que regem o assunto, além das que se seguem.

2.  A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade do Construtor por sua resistência e estabilidade.

- As passagens de canalizações, através de vigas ou outros elementos estruturais, deverão obedecer rigorosamente às determinações do projeto, não sendo permitida a mudança da posição das mesmas. Quando de todo inevitáveis tais mudanças exigirão aprovação consignada em projeto.

4.  As formas deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários, para não sofrerem deslocamento ou deformações, quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza falhas.

5.  A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente as normas técnicas, no que se refere à posição, bitola dobramento e recobrimento.

6.  Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço  determinadas pela fiscalização, só será concedida após a aprovação da mesma.

7.  Não serão admitidas emendas de barras não previstas nas normas técnicas.

8.  Na colocação de armaduras nas formas, aquelas deverão estar limpas, isentas de qualquer impureza (graxas, lama etc) capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços.

9 . Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata do cimento.

10. O preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente ou manualmente, observando-se o tempo mínimo para mistura.

11. O preparo manual do concreto somente será permitido na execução de elementos sem responsabilidade estrutural.

12. Será permitido o uso de aditivos somente com autorização da fiscalização.

13. A descarga da betoneira deverá se dar diretamente sobre o meio de transporte.

14. O transporte do concreto até o local do lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda de material.

15. O lançamento do concreto deverá ser feito sempre dentro de 30 minutos que se asseguram à confecção da mistura, observando-se ainda:

1. não será admitido o uso de concreto remisturado;

2. a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento, com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária;

3. a altura máxima de lançamento será de 2,00 m.

16. Nenhum conjunto de elementos estruturais - vigas, montantes, percintas, lajes etc. - poderá ser concretado sem primordial e minuciosa verificação, por parte do Construtor e da Fiscalização, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, nem sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que devem ficar embutidas na massa do concreto.

17. Todos os vãos de portas e janelas, cujas travessas superiores não devam facear com as lajes dos tetos e que já não levem vigas, previstas no projetos estruturais, ao nível das respectivas padieiras, terão vergas de concreto, convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam vinte centímetros no mínimo, para cada lado do vão.

EXECUÇÃO

1   A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade do CONSTRUTOR, por sua resistência e estabilidade.

2      O Construtor executará a estrutura rigorosamente com concreto no traço  1:2,5: 3,5 para pilares ,vergas , contra-vergas e  cintas.

- Qualquer modificação que durante a execução dos trabalhos se façam necessária na estrutura será feito as expensas do CONSTRUTOR, e só poderá ser executada depois de aprovada pela fiscalização.

6.0   ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

ALVENARIA DE 1/2 VEZ

Será executada em obediência as dimensões e alinhamentos indicados no projeto. As espessuras indicadas referem-se as paredes depois de revestidas.

As paredes, serão em tijolos de oito furos e de boa qualidade.

A argamassa usada para o assentamento dos tijolos será no traço 1:2:8 ( cimento,cal industrial e areia média ).

As fiadas serão assentadas perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas.

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto tais como ( teto,vergas,fundo de vigas,pilares) a que se devem justapor, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3.

A presença de vãos nas alvenarias exige a construção de vergas e contra-vergas de modo a se distribuir da melhor forma os esforços concentrados nos vãos. Portas e janelas levarão vergas de concreto armado, na largura das respectivas alvenarias.

Embasamento

Sobre o respaldo das fundações será construído o embasamento, com         altura de 0,30m, em alvenaria de 1 ( uma ) vez, com tijolos de oito furos de   boa qualidade, rejuntados com argamassa no traço 1:2:8 ( cimento,cal    industrial e areia média )

7.0  PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação terá como base laje de impermeabilização que deverá ser     executada com finalidade de  exercer a função de suporte que dará resistência                         ao piso.

O piso cimentado obedecerá rigorosamente a indicação de áspero. Com traço de 1:4.

O rodapé terá altura máxima de 7,0cm que deverá em importes alguma alterar essa especificação.

O cerâmico será com cerâmica de tipo A   e assentada com cola industrial e obedecendo as juntas uniformes, não permitido o construtor usar pedras de tamanho diferentes como também tonalidades. As área como garagens , escadas, áreas cobertas externas serão em cerâmica anti – derrapante.

O contrapiso deverá estar total mente limpo e com suas inclinações devidas .

8.0  REVESTIMENTO

CHAPISCOS

Todas as superfícies lisas de concreto, como tetos, vergas e outros elementos da estrutura ou complementares da mesma, inclusive fundo de vigas, serão chapiscadas, com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia).

Todas as alvenarias não aparentes de tijolos levarão chapisco idêntico ao acima especificado.

As superfícies a chapiscar deverão ser limpas e abundantemente molhadas, antes do início da operação.

REBOCOS-

A argamassa a ser utilizada será no traço 1:2:8 ( cimento,cal industrial e areia fina ),para reboco interno e externo.

Com a argamassa acima serão revestidas todas as superfícies que terão como revestimento final, o reboco.

O reboco só será iniciado após completa cura da argamassa do chapisco (após 3 dias). As áreas a serem rebocadas serão limpas a vassouras, expurgadas de partes soltas e umedecidas, mas não saturadas.

A massa única será regularizada e desempenada a régua, desempenadeira de aço e esponja. Deverá apresentar superfície não áspera, aspecto uniforme, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo aceita qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície.

EMBOÇO

Toda superfície que não tiver como revestimento final o reboco, após a camada de chapisco inicial,receberá camada de emboço com argamassa no traço 1:2:8 ( cimento,cal industrial e areia média ).

O emboço só será após completa cura argamassa do chapisco ( após 3 dias ). As áreas a serem emboçadas serão limpas a vassouras,expurgadas de pares soltas e umedecidas, mas não saturadas.

As paredes serão niveladas, prumadas, regularizadas e desempenadas a régua, de modo a apresentarem um aspecto uniforme, sem ondulações.

CERÂMICA

NORMAS

O revestimento vertical externo  e o revestimento vertical interno  assentados com argamassa colante, o contratante vedará todas os pontos hidráulicos evitando qualquer infiltração de argamassa nos mesmos.

Os contrapisos a serem revestidos devem estar concluídos há pelo menos           14 dias, apresentando textura áspera obtida com sarrafeamento e leve desempeno com madeira na fase de sua execução. A cerâmica deve ser conferida em termos de calibre das peças e tonalidade. nas dimensões de 31 x 31 cm tipo A ,assentados com argamassa colante e rejuntadas com rejunte apropriados para cada área..A impermeabilização dos pisos deve estar executada e testada. Os ralos devem estar protegidos para evitar eventuais entupimentos.

EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO

Verificar a igualdade do nível do contrapiso em todo o perímetro da área a ser revestida, definindo, assim, o nível do piso acabado. Deixar a marcação dos níveis junto às paredes.

Preparar a superfície removendo a poeira, partículas soltas, graxas e outros resíduos com o auxílio de lixas, escovas e vassouras. Se necessário, lavar com água ou solução desengordurantes  à base de soda cáustica e água sanitária, aguardando a completa secagem do contrapiso para continuar o assentamento.

Verificar se foram deixados os rebaixos previstos no projeto em relação a outros pisos, além dos caimentos para ralos ou canaletas, nunca inferiores a 0,5%.

As peças de cerâmicas deverá ser aplicadas  e rejuntadas com argamassa colante.

O forro em gesso será em placas com dimensões de 0.65 x 0.65m, que também deverá ser preso com arrame galvanizado, mas detalhes será informado pela fiscalização da obra no que se refere a área que terá o rodapé de gesso.

As placas que também terá 12mm de espessuras central e 30mm nas bordas.

O revestimento externo será em granito verde Ubatuba com perfeito acabamento sendo também polido, resistente, compactos, de espessura uniforme, sem fendas ou falhas e detalhados  de acordo com projeto arquitetônico.

9.0 CARPINTARIA E MARCENARIA

1. PORTAS

As portas internas serão em madeira pré – fabricadas lisas,e madeiras de lei, com forras em    madeira de lei, completas e dimensões inclusos em planilha de quantitativos e  preço. Nesta planilha o item inclui ferragens e fechaduras.

As esquadrias de alumínio não será permitido o contato direto com elementos de cobre e metais pesados com o alumínio.As esquadrias será no acesso principal do primeiro pavimento, também em janelas, portas com acesso as varandas conforme detalhes em projeto.

Na planilha de quantitativos e preços o item inclui a vidraçaria e ferragem.

2. GUARNIÇÕES

Todas as guarnições de portas (marcos, aduelas e alizares) terão peças bem               aparelhadas, rigorosamente planas e lixadas, e acabamento para pintura ou   verniz.

A portas deverão ficar em perfeito funcionamento sem aprensentar nenhuma informalidade.

10.0 SERRALHERIA

As esquadrias será em alumínio natural, com vidro fume de 4mm , a  construtora  serguirá as informações devidos no projeto em relação as dimensões das esquadrias.

O portão em alumínio em tubo com formato em búzios, pintura metálica na cor  a ser definida pela fiscalização. Com dimensões de acordo com projeto arquitetônico.

As esquadrias não poderão serem instaladas em seus devidos lugares antes de 72hs do acabamento devidos. após instalados deverão ser cuidadosamente protejidos , qualquer danos ocorridos caberá a construtora se responsabilizar pelos danos.

11.0 COBERTA E TELHADO

O madeiramento deverá ser de primeira qualidade, não sendo permitido possíveis danificações nas mesmas e deverá ser utilizado madeira de lei devidamente tratada.

A telha deverá ser de primeira qualidade, sendo rigorosamente uniforme sem nenhuma diferença entre as mesmas. Não sendo permitido fazer nenhum tipo de trafego sobre as mesma quando estiver sendo aplicadas.

O algeroz em concreto deverá ser rigorosamento  obedecido o projeto em suas dimensões, não sendo permitido nenhuma modificação sem autorização da fiscalização da obra.

A revisão da coberta existente, implica na substituição de telhas,  revisão no algeroz e  substituição das descidas de águas pluviais.  Após os serviços realizados , a fiscalização fará  um teste para se verificar algum vazamento nas áreas acima citadas.

12.0 PINTURA

12.1  NORMAS

Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados.

As superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente lixadas, limpas, estarem isentas de pó e preparadas para o tipo de pintura que irão receber.

Quando para uma mesma superfície foram destinados mais de um tipo de pintura, as diferentes pinturas deverão ser isoladas através de tiras de papel, fita gomada, tapumes de madeiras, etc.

Quando houver emassamento, a massa a ser utilizada será especificada para o tipo de pintura a ser realizada ( PVA interna e externa, Acrílica,óleo,etc.)

A pintura, só poderá ser executada após secagem total do reboco ou da superfície onde deverá ser aplicada.

12.2 Pintura lavável a base de pva interna e  pva acrílica externa

A pintura será aplicada obedecendo as normas do fabricante (Suvinil,Ipiranga,Coral ou similar) nas cores a combinar com a fiscalização. com aplicação de 02 de mãos, aplicadas por profissionais  qualificados.

13.0     INST. ELÉTRICA/TELEFÔNICAS/LÓGICA,EXECUTADA CFE ESPEC. E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIA.

1.0  NORMAS

A execução das instalações elétricas obedecerá rigorosamente ao projeto,                       especificações e detalhes respectivos, vem como às normas técnicas da ABNT: NB-3; NB-22; PNB-57; EB-59; NB-79; PNB-158; PNB-165; EB-11; EB-    187; EB-12; EB-83 ; ao decreto 23.705 de 06 de outubro de 1954, que regulamentou a Lei 2.531 de 12 de janeiro de 1954 e à legislação que rege o assunto.

As instalações elétricas só poderão ser executadas com projetos aprovados, sendo obrigatória, a aprovação prévia da concessionária, quando for o caso.

A execução das instalações elétricas obedecerá à melhor técnica, para que venha       preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e durabilidade.

A execução das instalações elétricas só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados o que não eximirá o Construtor da responsabilidade pelo perfeito funcionamento das mesmas.

As instalações elétricas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e ligadas à rede da empresa fornecedora de energia local.

Os eletrodutos em laje serão sempre colocados depois da ferragem.

As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas soldáveis, tendo-se o cuidado de eliminar rebarbas que possam prejudicar a enfiação.

Antes da enfiação, toda a tubulação será limpa, seca e desobstruída de qualquer corpo estranho, que possa prejudicar a passagem dos fios. Para isto, deverá se processar a passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina (para impermeabilização).

Serão rejeitados os tubos cuja curvatura tenha causado fendas ou redução de secção.

Toda a tubulação será embutida e os diâmetros empregados serão de acordo com o projeto.

Os eletrodutos serão chumbados com argamassas de cimento e areia 1:4.

A tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos.

Para facilitar a enfiação, os condutores deverão ser lubrificados com talco ou parafina, não sendo permitido o emprego de outros lubrificantes.

A enfiação só será executada após o revestimento completo das paredes, tetos e pisos, quando serão retiradas as obturações das tubulações.

Todas as emendas dos condutoras serão feitas nas caixas, não sendo permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Para os condutores de bitola 6 e maiores, só serão permitidas emendas e ligações através de conectores de pressão.

A enfiação só será procedida quando o prédio estiver protegido da chuva.

Os espelhos, plafoniers etc. só serão colocados após a pintura.

Sempre que solicitado  deverá, o Construtor fornecer amostras de material que irá empregar, como também ensaios de resistência, isolamento, e condutibilidade, assim como outros esclarecimentos que forem pedidos.

Nas caixas de derivação, só serão abertos os olhais destinados a ligações de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e estar niveladas e prumadas.

A enfiação deverá, quando concluída, apresentar uma resistência de isolamento mínima de 100 mega ohms entre estes e a terra, não devendo a mesma baixar aquém de 2 mega ohms com o equipamento instalado.

Os quadros sempre serão localizados em locais de fácil acesso e de uso comum.

Recomenda-se o emprego de quadros pré-fabricados de chapa e madeira.

As tubulações em áreas externas deverão ter um caimento de 1% para as caixas de passagem.

As caixas de passagem de alvenaria deverão atender às dimensões indicadas no projeto, e estar provida de drenagem de água através de um fundo constituído de pedra britada.

Todos os aparelhos elétricos deverão ter ligações à terra.

Toda a tubulação para telefone deverá ser entregue limpa e com arame galvanizadas enfiados.

A fixação de interruptores, tomadas etc. nas caixas estampadas, somente será feita com parafusos de latão cromados, não sendo permitido o uso de parafusos plásticos.

14.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS e ÁGUAS PLUVIAIS, EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.

NORMAS GERAIS

1. GENERALIDADES

a) Todo serviço referente a qualquer das instalações hidráulico-sanitárias, deverá ser executado por profissional habilitado.

b) A utilização de ferramentas e aparelhos deverá ser apropriada a cada serviço e a cada material.

c) A execução de qualquer serviço deverá obedecer:

1- à prescrições contidas na ABNT, relativas à execução do serviço, específicos para cada instalação.

2- Às disposições constantes de atos legais do Estado, dos Municípios e aquelas das Companhias concessionárias.

3- Às especificações e detalhes do projeto.

4- Às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

5- A estas Especificações.

2. DA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL

Na instalação de tubulações em geral, deverá ser obedecido o que segue:

2.1 As tubulações deverão ter suas extremidades vedadas com plug  ou tampões, a serem removidos na ligação final dos aparelhos sanitários.

2.2 Serão exigidas as provas de pressão interna especificadas para cada tipo de instalação, nas suas respectivas normas.

2.3 Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares, vigas ou outros elementos estruturais. As buchas, bainhas e caixa necessárias à passagem prevista de tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas e colocadas antes da concretagem.

2.4 Passagens para embutir tubulações de diâmetro maior que 2” inclusive, deverão ser deixadas nas estruturas e alvenarias, quando de sua execução.

2.5 Tubulações embutidas até o diâmetro de 1 ½ inclusive serão fixadas pelo enchimento dotal do vazio restante dos rasgos com argamassa de cimento e areia 1:5.

As de diâmetro superior, além do referido enchimento levarão grapas de ferro redondo 3/16” em número e espaçamentos adequados para manter inalterada a posição do tubo.

A juízo da Fiscalização  poderá ser dispensado este embasamento desde que as condições de resistência e qualidade do terreno assim o permitirem.

A instalação da caixa dágua deverá ser de acordo com as normas . observando – se tubo de limpeza e barrilete.

.5. DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICO SANITÁRIAS

Águas Pluviais

Nas instalações para águas pluviais será obedecido o que segue:

Não será permitida a ligação de águas pluviais à rede coletora de esgotos.

Dispositivos de coleta em cobertura.

O serviço de colocação de calhas deverá anteceder ao da colocação                    provisória de telhas e deverá estar concluído antes do remate final da cobertura, ocasião em que serão exigidos os testes para verificação de declividades corretas e de perfeita estanqueidade nas emendas.

As emendas deverão ser executadas de maneira a resultar perfeita estanqueidade.

Nos elementos de chapa metálica, serão executadas por rebitagem e soldagem, devendo as superfícies de soldagem ser previamente limpas e estar isentas de graxas.

Nos casos não especificamente detalhados, a colocação de calhas, rufos etc., obedecerá ao seguinte:

Calhas de beiral - fixação ao madeiramento do telhado por pregos de latão; a       sustentação das mesmas se fará por escápulas de ferro galvanizado acompanhando o perfil da calha, as dimensões e espaçamento das escápulas deverão ser tais que resultem em sustentação perfeita e obediência às declividades previstas.

Calhas de platinbanda -serão fixadas somente em uma borda, ao madeiramento do telhado, por pregos de latão; a outra borda estará apenas apoiada na alvenaria da platinbanda.

A sustentação será feita por apoios de alvenaria distanciados no máximo de 2,50 m, observando-se as declividades propostas.

A linha de junção da calha com a alvenaria da platinbanda será rematada por rufo fixado à mesma.

Rufos - serão fixados somente em uma borda à alvenaria por meio de pregos de latão, em tacos de madeira previamente chumbados, ou parafusados, em bucha de náilon.

O espaçamento entre os tacos ou buchas de fixação não deverão ser maior      que 0,40 m.

Os rufos deverão ter rebordo na parte a ser fixada, para remate com a    argamassa de revestimento

ESGOTOS

Nas instalações hidráulicas para esgotos prediais deverá ser obedecido o que  segue:

As canalizações de esgoto não deverão ser instaladas imediatamente acima de reservatórios de água.

Ligação de aparelhos

Todo aparelho sanitário, na sua ligação ao ramal de descarga ou ramal de             esgoto, deverá ser protegido por sifão sanitário ou caixa sinfonada com grelha,  que atendam aos requisitos exigidos na NB-19 da ABNT.

As águas de lavagem de piso ou de chuveiros deverão ser recolhidas através     de caixas sinfonadas com grelhas, ou sifão sanitário que possa simultaneamente receber efluentes de aparelhos sanitários.

Os sifões serão do tipo ajustável de latão ferro fundido e cerâmica vidrada.

As caixas sinfonadas terão grelhas do tipo parafusável a caixilho chumbado      sobre as caixas, acabamento cromado e poderão ser de chapa de cobre, ferro fundido, cerâmica vidrada ou de PVC.

O emprego de cada tipo deverá ser especificado em projeto.

A instalação de caixas sinfonadas e de sifões sanitários se fará de maneira a   observar:

- nivelamento e prumo perfeitos;

- estanqueidade perfeita nas ligações aparelho-sifão e sifão-ramal de descarga ou de esgoto.

Ramais de esgoto

Todos os ramais de esgoto deverão começar em desconector, sifão   sanitário ou caixa sifonada.

Deverão ser executados em tubos de acordo com o especificado nos  projetos.

Tubos de Queda

Os tubos de queda deverão ser verticais e, se possível, com uma única    prumada.

Havendo necessidade de mudança de prumada, usar-se-á conexões de raio longo.

Todo tubo de queda deverá prolongar-se, verticalmente, até acima da   cobertura, constituindo-se em ventilador primário.

Não havendo detalhamento e especificação em projeto serão utilizados tubos  de PVC rígido.

15.0     URBANIZAÇÃO

O pavimentação externa obedecerá as orientações do projeto em relação da aplicação das pedras e  deverá ser executado conforme as normas técnicas e  detalhes da planilha orçamentária.

A pavimentação em paralelo deverá ser assentada sob colchão de areia , rejuntada no traço 1:3 (areia e cimento), com as  pedras no tamanho estabelecido pelas normas técnicas e devidamente aprovadas pela Fiscalização.

16 .0  DIVERSOS

16.1 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

NORMAS GERAIS

1. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com a s instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e força, telefone, etc.).

2. Todo o entulho deverá ser removido do terreno pelo Construtor.

3. Serão lavados conveniente e de acordo com as especificações, os pisos de cerâmica, mármore, granilite, cimentado, bem como, revestimento de azulejos, pastilhas, pedras, e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removido quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa.

.

4. A limpeza de pisos e paredes revestidos com material cerâmico ou pedra será feita da seguinte forma:

1. limpeza da superfície com espátula, palha de aço e água (no caso de pedra, usar escova de aço);

2. aplicação a brocha de solução de produto químico a ser especificado pela fiscalização.

3. lavagem com água em abundância.

16.2 PLACAS

16.2.1 PLACA DE INAUGURAÇÃO e PLACA DE iDENTIFICAÇÃO

Deverão ser executadas de acordo com detalhes a serem fornecidos pela  fiscalização.

16.3  APOIO PARA DEFICIENTES NOS WC

Os apoios nos WC (masculino e feminino) deverão ser fixados de acordo com

as normas técnicas específicas para deficientes.

##### JOÃO PESSOA, 15 DE DEZEMBRO  DE 2006

# ANA CECÍLIA VIEIRA ARCO - VERDE

###### Setor de Engenharia