ARMAS DE FOGO

# DEFINIÇÃO

# ARMAS DE FOGO são exclusivamente aquelas que para expelirem seus projeteis, utiliza-se da força expansiva dos gases resultantes da combustão da pólvora.

# ASPECTOS CLASSIFICATÓRIOS

# Vários critérios podem ser adotados em uma classificação. Ao ser adotado um critério, este deve estar fundamentado em elementos intrinsecamente relacionados com a arma, observando as características específicas e diferenciadas.

| # QUANTO À # ALMA DO CANO |  | # QUANTO AO # SISTEMA DE INFLAMAÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # QUANTO AO # SISTEMA DE CARREGAMENTO |  |  |
| # QUANTO AO # SISTEMA DE FUNCIONAMENTO |  | # QUANTO À # MOBILIDADE E USO |  |

# CANO DE ALMA LISA (espingarda)

# Confeccionado a partir de um cilindro de aço perfurado longitudinalmente por brocas especiais.

# Com a finalidade de produzir um melhor agrupamento dos projeteis múltiplos, visando maior alcance e precisão, pode-se obter um estrangulamento na boca do cano denominado choque “choke”.

# CANO DE ALMA RAIADA

# Sulcos paralelos e helicoidais imprimem no projétil um movimento giratório em torno do seu eixo, estabilizando a sua trajetória.

| # RAIAMENTO # PASSO: Distância necessária para que o projétil realize uma volta completa em torno de seu eixo. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # PASSO SIMPLES: À distância de todos os passos são iguais. |  |
|  | # PASSO MISTO: Há variação na distância de um passo qualquer. |  |

# ORIENTAÇÃO: Sentido da rotação do projétil.

|  | # ORIENTAÇÃO DESTROGIRA: Sentido de giro horário ou para a direita. |
| --- | --- |
|  | # ORIENTAÇÃO SINISTROGIRA: Sentido de giro anti-horário ou para a esquerda. |

# QUANTIDADE: Número de sulcos helicoidais existentes.

|  | # O fabricante decide sobre a melhor concepção do raiamento nos canos de suas armas, seguindo características e dimensões próprias, em especial quanto ao número, orientação, largura, profundidade e ângulo de inclinação; objetivando o melhor desempenho balístico. |
| --- | --- |

# CARREGAMENTO ANTECARGA

| # 1 |  | # 2 | # 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # 5 |  |  |

# Feito pela extremidade anterior do cano (boca).

## CARREGAMENTO RETROCARGA

| # Feito pela extremidade posterior do cano (câmara). |  |
| --- | --- |

# MECHA

# RODA

# MIQUELETE

# EXTRÍNSECA

# INTRINSECA

| # PINO LATERAL | # RADIAL |
| --- | --- |
| # CENTRAL |  |

| # Cão dotado de pino percutor. | # Cão atinge o percussor. |
| --- | --- |

# ELÉTRICA

# Lança foguete.

# TIRO UNITÁRIO

# (Carregamento Manual)

| # SIMPLES: Comporta carga para um único tiro. |  |
| --- | --- |
| # MULTIPLO: Comporta-se como se fossem duas ou mais armas de tiro unitário simples, montadas numa só coronha. |  |

# REPETIÇÃO

| # NÃO AUTOMÁTICA Funcionam pelo princípio da força muscular do atirador, que através de suas ações desencadeará cada fase do funcionamento. |  |
| --- | --- |
| # ALAVANCA |  |
| # BOMBA |  |
| # FERROLHO |  |

# SEMI-AUTOMÁTICA

| # Funcionam pelo princípio de aproveitamento dos gases resultantes da queima da carga de projeção, o qual realiza quase todas as fases do funcionamento, exceto a liberação da massa percutente. |  |
| --- | --- |

# AUTOMÁTICA

| Funcionam pelo princípio de aproveitamento dos gases resultantes da queima da carga de projeção, que realiza quase todas as fases do funcionamento. |  |
| --- | --- |

# EXCLUSIVAMENTE MILITARES

| # FIXAS Deslocamentos somente nos planos vertical e horizontal. |  |
| --- | --- |

# MÓVEIS

| # TRAÇÃO EXTRÍNSECA # Conduzidas por viaturas. | # AUTOMOTRIZES # Um só sistema arma / viatura. |
| --- | --- |

| # SEMIPORTÁTEIS Conduzidas por dois ou mais homens. |  |
| --- | --- |

# USO GERAL

# PORTATEIS

| # CURTAS # Conduzidas em coldres. | # LONGAS # Conduzidas por um só homem, geralmente dotadas de bandoleira. |  |
| --- | --- | --- |
| # INDIVIDUAL # Benefício do usuário. |  | # COLETIVA # Benefício do grupo. # NOTA: Não importa o número de operadores. |

| # Ex: 7,65 mm | # 38/100 da polegada = 0,38 pol ou 0,38" = .38 |
| --- | --- |

# CALIBRE REAL

# Medida exata tomada diretamente na boca do cano.

# (Dentro dos limites de tolerância).

# NOS CANOS DE ALMA LISA: Exceto choques

# Tabela

| Calibre | Diâmetro (mm) |
| --- | --- |
| 10 | 19,3 - 19,7 |
| 12 | 18,2 - 18,6 |
| 16 | 16,8 - 17,2 |
| 20 | 15,6 - 16,0 |
| 24 | 14,7 - 15,1 |
| 28 | 14,0 - 14,4 |
| 32 | 12,75 - 13,15 |
| 36 (410) | 10,414 |

# Converteu-se uma libra (453,6g) de chumbo puro em 12 esferas de iguais pesos e diâmetro. Se uma dessas esferas encaixava-se perfeitamente num determinado cano, o calibre deste era "12" ou 1/12 Lb; e assim por diante.

# NOS CANOS DE ALMA RAIADA

|  | # NÚMERO PAR DE RAIAS # Medida entre cheios diametralmente opostos. |  |
| --- | --- | --- |
|  | # NÚMERO IMPAR DE RAIAS # Medida entre um cheio e a delimitação entre o cheio e a raia oposta. |  |

# CALIBRE NOMINAL

# Tipo particular de munição e também na arma, na qual esta munição deva ser usada corretamente.

# (É a correlação perfeita entre arma e munição).

# Na prática, o que determina numa arma o calibre nominal é a configuração interna da câmara na qual vai alojar-se o cartucho.

# Assim para cada tipo de calibre real pode haver vários tipos de calibres nominais.

# Assim sendo:

# Calibre real = 8,9 mm => 9mm

# Calibre nominal .38 => entre outros: .38 SWC, .38 SWL, .38 SPL, .38 SPL+P, .38 SPL+P+, .357 Magnum.

# Logo armas com o mesmo calibre real usarão munição diferente por ter calibre nominal diferente, indicado pela arma.

| # NA PISTOLA | # NO REVÓLVER |
| --- | --- |

# GENERALIDADES

# CARTUCHO - Unidade de munição das armas de percussão e de retrocarga.

# CARTUCHOS DAS ARMAS RAIADAS

|  | # COMPONENTES # 1 - Estojo. # 2 - Espoleta. # 3 - Carga de projeção. # 4 - Projétil ou projetil. |
| --- | --- |

# ESTOJO

# FINALIDADES

# Reunir os demais elementos componentes da munição.

# Proteger a carga de projeção.

# Obturar a câmara.

# Determinar o calibre nominal.

# FABRICAÇÃO

# Aço, alumínio ou latão (banho de níquel) confeccionados pelo processo de estiramento sucessivo.

# CLASSIFICAÇÃO:

# NOMENCLATURA

| # 1 - Culote - Possui as inscrições de identificação, (Fábrica, lote, tipo de munição, calibre nominal ...). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2 - Alojamento da espoleta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 - Bigorna - (Somente nos estojos tipo Berdan), com o percussor, faz o esmagamento do alto explosivo iniciador existente na cápsula. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 - Evento(s) - Permite que a chama da cápsula atinja a carga de projeção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 - Gola - Aloja a garra do extrator. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 - Virola - Permite a extração. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 - Corpo - Seu formato (cilíndrico ou tronco cônico) está totalmente ligado ao sistema de funcionamento da arma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 - Gargalo - Faz a redução câmara / cano. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 - Boca - Recebe e fixa o projetil. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ESPOLETA

# FINALIDADE

# Iniciar, depois da excitação externa, a queima da carga de projeção.

# FABRICAÇÃO

# Cobre ou latão.

# CONSTITUIÇÃO

# Mistura iniciadora: Alto explosivo iniciador: Fulminato de mercúrio ou azida de chumbo ou estifinato de chumbo ou tetraceno.

# Exemplos de chamas produzidas por espoletas:

| # Convencional ou de estifinato de chumbo | # Magnum ou de tetraceno |
| --- | --- |

# CLASSIFICAÇÃO:

# NOMENCLATURA

|  | # 1 - Corpo ou copo - Recebe os demais elementos. # 2 - Mistura iniciadora - Alto explosivo iniciador. # 3 - Disco de papel - Mantém a mistura no seu local. # 4 - Bigorna - (Somente nas cápsulas tipo Boxer), com o percussor, faz o esmagamento do alto explosivo iniciador. |
| --- | --- |

# CARGA DE PROJEÇÃO

# DEFINIÇÃO

# Baixos explosivos (pólvoras).

# FINALIDADE

# Depois de excitada pela chama produzida pela cápsula, transforma-se, gerando as pressões que irão lançar o projétil.

# CLASSIFICAÇÃO:

| # Área externa diminui na transformação. # Pressão decrescente. |  |  | # Área externa diminui e interna aumenta na transformação. # Pressão constante. |  |  | # Área aumenta, em um dado momento, bruscamente na transformação. # Pressão crescente. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# PROJETIL

# FINALIDADE

# Causar danos é o próprio emprego da munição.

# CLASSIFICAÇÃO:

# LIGA DE CHUMBO

# Endurecidos com estanho e/ou antimônio.

# NOMENCLATURA

|  | # A - OGIVA - Favorece as propriedades balísticas concernentes à resistência do ar. # 1 - Anel de Vedamento - Área onde o estojo engasta o projétil. # B - CORPO CILÍNDRICO - Favorece as propriedades balísticas concernentes a arma. # 2 - Sulco Serrilhado - Depósito de lubrificante sólido. # 3 - Anel de Forçamento - Adere fortemente no raiamento. # C - BASE - Área de aplicação dos gases. # 4 - Côncavo da Base - Amplia a área de aplicação dos gases. |
| --- | --- |

# ENCAMISADO

# Núcleo de chumbo revestido (total ou parcialmente) com uma camisa de percentuais de cobre, zinco e níquel; podendo inclusive descartar um destes elementos.

# Vantagens:

# Não provocam chumbeamento nas raias.

# Permitem maiores velocidades iniciais.

# NOMENCLATURA

| # 1 - Projétil ou projetil ou bala - Elemento por completo. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2 - Base ou culote - Favorece as propriedades balísticas, no que concerne ao arrasto. |  |  |  |  |  |  |
| # 3 - Corpo - Área que se engraza ao raiamento. |  |  |  |  |  |  |
| # 4 - Ogiva ou ponta - Favorece as propriedades balísticas, no que concerne a resistência do ar. |  |  |  |  |  |  |
| # 5 - Camisa - Nos projeteis encamisados e semi-encamisados. |  |  |  |  |  |  |
| # 6 - Núcleo - É a finalidade do projétil. |  |  |  |  |  |  |
| # 7 - Cinta de engastamento ou canelura - Mantém a camisa firmemente presa ao núcleo, permite que o estojo engaste o projétil na montagem do cartucho, e ainda, ao receber graxa na sua manufatura, facilita a lubrificação e protege contra a umidade. |  |  |  |  |  |  |

# PROJETIS NACIONAIS

| CHUMBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHOG Chumbo Ogival |  |  |  | CSCV Chumbo Semi Canto Vivo |  |  |  |  |
|  | CHCV Chumbo Canto Vivo |  |  |  | CHCT Chumbo Cone Truncado |  |  |  |  |
|  |  | CHPP Chumbo Ponta Plana |  |  |  |  |  |  |  |
| SEMI-ENCAMISADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EXPP Expansivo Ponta Plana |  |  |  |  | EXPO Expansivo Ponta Oca |  |  |  |
|  | EXPT Expansivo Pontiagudo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCAMISADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ETOG Encamisado Total Ogival |  |  |  |  |  | ETPP Encamisado Total Ponta Plana |  |  |
|  | ESCV Encamisado total Semi Canto Vivo |  |  |  |  |  | ETPT Encamisado Total Pontiagudo |  |  |

# PROJETIS MILITARES

|  | COMUM | Contra pessoal e Alvos não blindados. |
| --- | --- | --- |
|  | PERFURANTE | Aeronaves, blindagens leves, Abrigos,... |
|  | INCENDIÁRIA | Causar incêndios. |
|  | TRAÇANTE | Observação do tiro, Incêndios e sinalização. |
|  | PERFURANTE - INCENDIÁRIA |  |
|  | PERFURANTE - INCENDIÁRIA - TRAÇANTE |  |
|  | EXPANSIVO | Treinamento. |
|  | COMUM | 5,56 mm - SS-109. |
|  | PERFURANTE | Metal duro |
|  | TRAÇANTE | Terço intermediário da trajetória. |
|  | TRAÇANTE | Terço final da trajetória. |
|  | TRAÇANTE | Longo espectro. |
|  | PERFURANTE INCENDIÁRIA | Metal duro. |
|  | ANTIDISTÚRBIO | Contra pessoal, não letal. |
|  | ESTILHAÇÁVEL | Exercício. |
|  | ALTO EXPLOSIVA INCENDIÁRIA | Aeronaves, blindagens leves. |
|  | TRAÇANTE FUMÍGENO | Observação do local do alvo. |

# OUTROS PROJETIS

|  | ACCELERATOR | Projétil sub-calibrado, dentro de um corpo destacável, que desenvolve altíssima velocidade. |
| --- | --- | --- |
|  | B.A.T. | Projétil de latão contendo um pino plástico no seu interior, este pino após ser ejetado, faz com que o projétil tenha o aspecto cilíndrico oco. |
|  | BLACK TALON | Projétil encamisado por uma camisa pré-sulcada de fibra de carbono, contendo chumbo não endurecido no seu interior, dotado de uma ponta oca. |
|  | DUAL-CORE | Projetil semi-encamisado com dois ou mais núcleos de dureza diferentes. |
|  | EXPLODER | Projetil de ponta oca, contendo no orifício um baixo explosivo que é excitado por uma cápsula sensibilizada, colocada na boca da ponta oca. |
|  | FAIL SAFE TALON | Projetil encamisado por uma camisa pré-sulcada de material duro, contendo chumbo não endurecido no seu interior, dotado de uma ponta oca. |
|  | GLASER | 300 micro esferas de chumbo encamisadas em única camisa de latão. |
|  | GOLD DOT | Projetil encamisado por uma camisa pré-sulcada de latão endurecido, contendo chumbo não endurecido no seu interior, dotado de uma ponta oca. |
|  | HYDRA SHOCK | Projetil de ponta oca com um pino no centro, que tem a finalidade de direcionar material para as paredes internas do projétil. |
|  | K.T.W. | Projetil tronco-cônico de latão maciço com banho de fibra de carbono. |
|  | MULTI-BALL | Cartucho montado com vários (2,3 ou 5) projéteis. |
|  | NOSLER | Projetil cujo núcleo é constituído de duas seções de chumbo. |
|  | NYCLAD | Núcleo de chumbo numa camisa de nylon. |
|  | RHINO AMMO | Projetil de polímero aeroespacial, contendo esferas de chumbo no seu interior. |
|  | SHOTSHELL | Projetil no formato de um cilindro plástico contendo no seu interior micro esferas de chumbo. |
|  | SILVERTIP | Núcleo de chumbo numa camisa de alumínio. |
|  | T.H.V. | Projetil com o formato de um telhado colonial, bastante leve e com uma velocidade muito elevada. |

# CARTUCHOS PARA ARMAS DE ALMA LISA

|  | # COMPONENTES # 1 - Estojo. # 2 - Espoleta. # 3 - Carga de projeção. # 4 - Bucha # 5 - Projetil ou projetis. |
| --- | --- |

# ESTOJO

# FINALIDADES

# Reunir os demais elementos componentes da munição.

# Obturar a câmara.

# Determinar o calibre nominal.

# FABRICAÇÃO

# Latão, papelão ou plástico com base de latão ou totalmente plástico.

# NOMENCLATURA

| # Câmara - Aloja a carga de projeção, bucha(s) e projetil (ou projetis). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Boca - Recebe o fechamento. | # FECHAMENTO |  |  |
|  | # Estrela |  | # Orlado |

# ESPOLETA

|  | # NOMENCLATURA # 1 - Corpo - Recebe os demais elementos. # 2 - Copo - Recebe a mistura iniciadora. # 3 - Discos de papel: # A - Mantém a mistura iniciadora no seu local. # B - Mantém e amortece a bigorna # 4 - Bigorna - Tipo bateria. |
| --- | --- |

# PROJETIL OU PROJETIS

# BUCHA

# CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

# Art. 160. - Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados.

# O PROJETIL COMO ELEMENTO PRINCIPAL NA

# IDENTIFICAÇÃO INDIRETA DA ARMA DE FOGO

# CARACTERÍSTICA E NATUREZA DO PROJETIL

# Constituição

# Ogiva

# Base

# Sulcos Serrilhados

# Mensuração - (As Indústrias através de catálogos ou informativos técnicos fornecem a massa e o diâmetro dos projetis por elas fabricado nos diversos calibres).

# DEFORMAÇÕES

# (modificação do formato original)

# NORMAIS

| # Raias: imprimem os ressaltos. # Cheios: imprimem os cavados. |  |
| --- | --- |

# Macroscopicamente são de grande valor:

# Número, a inclinação, as larguras, a profundidade e o direcionamento dos ressaltos e cavados. (correspondem o passo do raiamento, a profundidade e a nitidez, informando o estado de conservação do cano).

# PERIÓDICAS

| # São decorrentes da má apresentação das câmaras ao cano. No revólver com o giro normal do tambor uma ou mais câmaras periodicamente podem apresentar um mau alinhamento câmara/cano não estando no alinhamento exato o projetil se choca com os bordos da câmara. # Resultando marcas das irregularidades apresentando esmagamento ou dilaceração parciais mais ou menos intensos, com perda de substância. (defeito da arma ou anomalia do próprio projetil ou cartuchos). |  |
| --- | --- |

# ACIDENTAIS

# (Não provocada pela arma).

# São aquelas que ocorrem quando o projetil impacta contra superfície rígidas , ocasião em que se deformam, se fragmentam ou se moldam no relevo da superfície na qual impactou.

# São representadas por:

# Amolgamento,

# Torções,

# Sulcagem,

# Dilacerações,

# Fragmentações etc...

# Estas deformações podem impossibilitar a identificação do calibre do projetil ou o número original dos ressaltos e cavados.

# Muitas vezes estas deformações são resultantes de:

# Falta de cuidado da coleta ou extração do projetil (quando alojado em uma parede ou osso de vítima);

# Mau acondicionamento;

# Transporte inadequado.

# As deformações acidentais independente de suas origens serão sempre prejudicais à possibilidade de identificação indireta ou individual de uma arma incriminada.

# São denominadas deformações indumentárias:

# Quando produzidas pelos fios do tecido perfurado ou por eles atingidos, e aparecem com mais freqüência na ogiva do projetil.

# PROPOSITAIS

# São produzidas no projétil com a finalidade de dificultar ou impedir a identificação da arma que expeliu o projetil.