Ministério Público da Paraíba

Procuradoria-Geral de Justiça

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DA  PROMOTORIA DISTRITAL DE MANGABEIRA

| #### INDÍCE ### Nº 01 | ### DISCRIMINAÇÃO PRELIMINARES |
| --- | --- |
| 02 | INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |
| 03 | MOVIMENTO DE TERRA |
| 04 | FUNDAÇÕES |
| 05 | ESTRUTURA |
| 06 | ELEVAÇÃO |
| 07 | PISO |
| 08 | REVESTIMENTO |
| 09 | SERRALHERIA |
| 10 | COBERTA E TELHADO |
| 11 | PINTURA |
| 12 | INST.ELÉTRICAS EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS. |
| 13 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS E COMBATE A INCÊNDIO EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. |
| 14 | URBANIZAÇÃO |
| 15 | DIVERSOS |

1. PRELIMINARES.

1.1 Normas de execução.

- Os serviços contratados serão executados rigorosamente em obediência as Normas Brasileiras, Projetos Básico fornecidos, e nos executivos a ser apresentado pelo contratado e aprovado pela Fiscalização do Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba, como também as especificações  constantes neste caderno , no que couber;

- Todos os materiais serão de primeira qualidade e fornecidos pelo Contratado;

- O Contratado manterá na obra pessoal, sempre que necessário especializado em número necessário ao bom andamento dos serviços e nunca inferior ao mínimo especificado nos elementos técnicos apresentados na Concorrência;

- Todos os casos de caracterização de materiais especificados que tenham necessidade de ser substituído por outro equivalente, só poderá ser feito a substituição com a prévia aprovação e autorização da Fiscalização do Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba;

- Serão rejeitados pela Fiscalização todos os serviços que não satisfaçam as condições pactuadas em contrato;

- Ficará, o Contratado, obrigado a demolir e refazer todos os serviços rejeitados pela Fiscalização, ficando por sua conta as despesas relativas a estes serviços;

- Os serviços serão executados em estrita e total  observância as indicações constantes dos Projetos Básicos fornecidos pela Procuradoria do Ministério Público do Estado da Paraíba, pelos Projetos Executivos fornecidos pelo contratado, e aprovados pela Fiscalização do Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba e de acordo com as  Normas Brasileiras, Normas das Concessionárias locais e as referidas nas Presentes Especificações.

1.2 Demolições.

O contratado será responsável pela retirada de todos os entulhos e restos de obra gerados pelos serviços de demolição. O resíduo deve receber o tratamento indicado nas normas ambientais vigentes, no âmbito Municipal, Estadual e Federal. Todos os serviços de demolição incluem o bota fora. A segregação(coleta seletiva) do resíduo gerado é obrigatória, seguindo os critérios da Legislação Ambiental vigente. O contratado é responsável pela integridade das áreas circunvizinhas, onde se realizam os serviços de demolição, e preservando pinturas, pisos, cerâmicas e acessórios das instalações elétricas, telefônicas, lógica e hidro-sanitárias.

1.3 Equipamentos.

Será de responsabilidade do Contratado o fornecimento dos equipamentos e ferramentas adequados e necessários  para confecção de todos os serviços . Nestes estão incluídos:

- Equipamentos para transporte vertical e horizontal;

- Vibradores de imersão para adensamento de concreto;

- Betoneira para preparo de concreto e argamassa;

- Ferramentas e utensílios.

1.4-Proteção e Sinalização (licenças, taxas, placas, etc).

1.4.1 - Placa Indicativa da Obra

Serviço executado pela empresa CONTRATADA com o objetivo de fornecer as informações referentes à obra. A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente às referências cromáticas, as dimensões e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pela Procuradoria do Ministério Público do Estado da Paraíba. A mesma deverá ser em chapa galvanizada N° 18 e pintada com tinta a óleo ou esmalte sintético, armada com sarrafos de madeira de 5cm x 2,5 cm e pontaletes de 3” x 3”. .

1.4.2 - Licenças e Taxas.

O contratado será responsável por todas as licenças e taxas referentes a obra, no que couber: alvará de construção, inscrição no INSS, Aprovação Projeto de Combate a Incêndio, Certidão Corpo de Bombeiros, Art do Crea e CAU de Todos os serviços e Projetos, Licença Ambiental e Habite-se.

1.4.3 – Proteção

O canteiro deverá ser isolado da área pública circundante, como também da edificação existente. Deverá haver uma separação física, com tela em plástico com 1,00 metros de altura.

2.0 -  INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.

2.1 -  Projetos.

Projeto Executivo  ESTRUTURAL , deverá ser apresentado pelo CONTRATADO E ENTREGUE A FISCALIZAÇÃO PARA PRÉVIA  APROVAÇÃO. Projetos Executivos Água Pluvial,  elétrico e Combate a Incêndio  deverão ser apresentados pelo contratado. Será de responsabilidade do CONTRATADO também a elaboração do projeto executivo arquitetônico, caso seja necessário alterações. Deverá o contratado checar a compatibilidade entre os Projetos.

Havendo divergências entre cotas escritas e desenho, prevalecerão sempre as primeiras. Entre desenhos em escalas diferentes, prevalecerão sempre os de escala maior. Entre desenhos de data diferentes, prevalecerão sempre os últimos. Entre este caderno de especificações e o desenho, prevalecerá sempre o primeiro. Entre o presente caderno e os dos projetos complementares, prevalecerá também o primeiro. As dúvidas quanto à interpretação do Caderno de Especificações e desenhos serão dirimidas pela fiscalização. Todas as medidas deverão ser conferidas no local da obra, e no caso de divergências que interfiram na execução dos serviços, deverá ser consultada a fiscalização.

2.2 - Desenhos Complementares.

Cabe ao Construtor elaborar, de acordo com as necessidades da obra, os desenhos de detalhes de execução, os quais serão, previamente, submetidos a exame e autenticação da Fiscalização e da Comissão de Obras da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da  Paraíba.

Concluídas as obras, o Construtor fornecerá ao Setor de Engenharia da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Paraíba os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. Os desenhos, detalhes alterados deveram ser entregues impressos e em meio eletrônico.

2.3 - Limpeza do Terreno.

A limpeza inicial consiste na capina e/ou raspagem da camada vegetal do terreno. As condições de limpeza deverão ser mantidas em todas as etapas da obra. A retirada de entulhos será feita sempre que os volumes dos mesmos possam atrapalhar as atividades desenvolvidas no canteiro ou no entorno da edificação existente. Os serviços serão executados em estrita e total observância as indicações constantes dos Projetos Básicos e Especificações, fornecidos pela Procuradoria do Ministério Público do Estado da Paraíba. Os destinos finais dos entulhos de obra deveram obedecer às normas ambientais vigentes. Ficará a encargo do contratado,  o Projeto de Gerenciamento dos resíduos da construção, caso seja necessário. Deverá o contratado observar rigorosamente a existência de instalações e elementos construtivos que possam existir sob o terreno onde será construída a nova edificação. No caso da constatação de algum dos elementos abordados anteriormente, o fato de ser imediatamente comunicado ao Setor de Engenharia do Ministério do Estado da Paraíba.

- 2.4 – Canteiro de Obra.

As instalações provisórias para canteiro de obra, poderá  ser em alvenaria de ½ vez, ou maderit plastificado de 18 mm,  de acordo as normas previstas na legislação trabalhista.

2.5 – Equipamentos e Ferramentas.

Cabem ao construtor fornecer toda ferramenta, maquinário e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços contratados.

3.0 – MOVIMENTO DE TERRA.

A escavação mecânica ou manual deverá atender as orientações do projeto para a sua execução, levando-se em conta a locação e cotas de nível da obra. O material escavado mecanicamente ou manualmente que não for considerado pela FISCALIZAÇÃO como apropriado para aterro ou reaterro, deverá ser colocado para bota-fora. Os volumes considerados para medição, na escavação mecânica ou manual , aterro e corte, serão considerados a cubagem efetiva removida, cortada ou aterrada.  O Contratado executará todo o movimento de terra necessário e indispensável, como  também as demolições, remoções e nivelamento do terreno.

4.0 – FUNDAÇÃO.

4.1 - Locação da Obra.

A execução da fundação da edificação só deverá ser iniciada após a locação da mesma, utilizando como base as informações dos Projetos de Arquitetura e Estrutura. Além disso como se trata de uma ampliação deverá ser observada a interação com a edificação justaposta já construída, para haver uma perfeita integração com respeito a alinhamento, recuos, esquadro e nivelamento dos pisos e lajes adjacentes a ser construídas. Quaisquer divergências executivas que surjam, deveram ser submetidas a fiscalização da Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. Esta locação deveram seguir aos parâmetros mínimos abaixo:

- A locação deverá ser global e sobre um ou mais gabaritos de madeira que envolva o perímetro da obra;

- As tábuas que compõem estes gabaritos deverão ser nivelados, fixados em barrote 3X3” com espaçamento  máximo de 2,50 metros. Deverá ser utilizado  tábua de 2,50 centímetros de espessura por 23 centímetros de largura;

- Havendo diferença entre as condições existentes no local e os elementos dos Projetos, o contratado fará imediata ciência a Fiscalização a quem compete deliberar sobre o assunto;

- A locação deverá ser realizada com instrumentos topográficos, podendo ser realizada com trena a critério da Fiscalização, onde as circunstância executivas permitirem;

- A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para o contratado, na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados ás modificações, demolições reposições que se tornarem necessárias a juízo da fiscalização.

4.2 – Escavação.

A escavação manual seguirá as orientações no projeto em relação a sua localização e dimensões.  Podendo estas especificações ser  alteradas em função do tipo de solo, caso seja constatado alguma inadequação pelo executor da obra, ou em função do projeto estrutural. Por inadequação, entende-se por constatar presença de solo que traga patologias para futura edificação. No  caso  de inadequações no solo ou no aparecimento de  rocha, caberá a FISCALIZAÇÃO DA OBRA da melhores informações sobre os procedimento a  serem tomados. Apesar de caracterizado pelos ensaios podem ocorrer que a natureza e o comportamento do terreno se verifiquem tais que imponham modificações no projeto aprovado. Nessa hipótese, caberão ao Construtor todas as providências concernentes às modificações requeridas, desde que, aprovadas pelo Contratante, ocorrendo às despesas por conta do Construtor, para posterior adequação em planilha. Deverá o Contratado proceder a sondagem do solo para caracterização de sua natureza e resistência.

4.3 – Construção de Elementos Estruturais.

A execução dos elementos de fundação devem seguir os projetos,  e também as recomendações a seguir:

- O local assentamento dos elementos devem estar plano, e em se tratando de elementos em concreto armado devem estar assentados em uma camada de concreto magro num traço em volume de 1:4:5( cimento/areia/brita), com espessura de 7 centímetros. As sapatas do dos pórticos devem estar em um mesmo nível, assentadas no nível mínimo 1,50 metro do nível mais baixo do terreno. Será fornecido a sondagem do terreno onde será construído o almoxarifado. A cota de assentamento dos blocos depende também do projeto estrutural a ser fornecido pelo contratado, que levará em conta a sondagem;

- Deve ser garantido a perfeita dimensão do elemento estrutural. Para tanto deve o mesmo receber uma forma adequada;

- Devem ser rigorosamente seguido o recobrimento das armaduras, devendo as mesmas receber espaçadores adequados para que as mesmas não tenham partes expostas após a concretagem;

- As fundações em pedra granítica devem ser executadas em valas de 40 centímetros de largura por 60 centímetros de profundidade. As cavas com profundidade de 0,60m serão preenchidas com rachões de pedra granítica cuidadosamente assentadas sobre argamassa de cimento e areia no traço 1:4, e devidamente marroadas com marreta de 5 Kg, a fim de evitar posteriores deslocamentos. As pedras devem ser limpas, de tamanhos irregulares, não se permitindo pedras de espessuras menores que 20 cm;

4.4-Muro de arrimo de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão

Além das normas da ABNT, pertinentes a execução deste serviço, devem ser observados os aspectos abaixo:

- Após a escavação da base do muro de arrimo, esta deverá ser compactada e receber uma regularização com um lastro de concreto magro com 7 centímetros de espessura;

- Concreto de cimento portland  com Fck>=15MPa;

- Deveram ser selecionadas pedras de mãos de boa qualidade e dimensões variadas, devendo atender o mesmo padrão de qualidade da pedra britada utilizada na dosagem do concreto, não se admitindo o uso de material em estado de decomposição ou proveniente de capa de pedreira, sua maior dimensão não deve ser superior a 35cm, nem superior a metade da mesma dimensão do muro a ser construído;

- A execução da fundação do Muro de Arrimo só deverá ser iniciada após a locação dos mesmos, utilizando como base as informações entregues pelo setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. Quaisquer divergências executivas que surjam, deveram ser submetidas a fiscalização da Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para o contratado, na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados ás modificações, demolições reposições que se tornarem necessárias a juízo da fiscalização;

- A dosagem de concreto ciclópico deve atender aos seguintes critérios:

  - percentual de agregado miúdo em relação do volume total do agregado: entre 35% a 40%;

  - Percentual da pedra de mão em relação do volume total do agregado: 30% no máximo;

- As formas devem ser adequadamente escoradas, mantendo estanqueidade de bom nível;

- As pedras deverão ser incorporada à massa de concreto no momento da concretagem.;

- O concreto é lançado em camadas de 40 centímetros e então vibrado. A pedra limpa e saturada de água é incorporada à massa manualmente e posicionada a uma distância aproximada de 15 centímetros entre elas.

- O muro de arrimo será composto de 70% concreto fck>=15MPa e 30% de pedra de mão;

- A execução dos reaterros e aterros como complemento dos terraplenos somente deve ser efetuada após o término do muro;

4.5 – Aterro e reaterro.

O aterro e reaterro deverão ser executados em camadas sucessivas de 20 cm, com a compactação e Adensamento. O material de empréstimo devera ser apropriado,  Arenoso, isento de pedaços de pavimento, tocos de madeira, detritos, e toda espécie de vegetação e corpo rochosos que possam danificar instalações ou qualquer outro equipamento. A utilização deste material devera ter a previa autorização da fiscalização.

5.0 -  ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

5.1- Projetos estruturais.

Caberá ao contratado, antes do inicio dos serviços, contratação do projeto estrutural, que devera ser elaborado seguindo as normas técnicas e apresentado para analise da fiscalização com sua respectiva ART de responsabilidade. Caberá também a vencedora a compatibilização do Projeto de estrutura aos demais projetos. Como concepção estrutural deverá ser adotado a infra estrutura em concreto armado (fundação e arranque de pilar), e a super estrutura em Pré moldado, Tipo Pórtico.

5.2 -  Execução da estrutura.

- A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações e detalhes respectivos, bem como às Normas Técnicas da ABNT, que regem o assunto, além das que se seguem;

- A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade do Construtor por sua resistência,  estabilidade e durabilidade;

- As passagens de canalizações, através de vigas ou outros elementos estruturais, deverão obedecer rigorosamente às determinações do projeto, não sendo permitida a mudança da posição das mesmas. Quando de todo inevitáveis tais mudanças exigirão aprovação consignada em projeto;

- As fôrmas deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários, para não sofrerem deslocamento ou deformações, quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza falhas;

- A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente às normas técnicas, no que se refere à posição, bitola dobramento e recobrimento.

- Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço , só será permitida após a aprovação da fiscalização, com as alterações constantes em anexo de projeto, com ART, específica para esta alteração;

- Não serão admitidas emendas de barras não previstas nas normas técnicas;

- Na colocação de armaduras nas formas, aquelas deverão estar limpas, isentas de qualquer impureza (graxas, lama etc) capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços. As armaduras deveram receber espaçadores que mantenham o recobrimento previsto em projeto e atendendo as normas técnicas;

- Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata do cimento;

- O preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo mínimo para mistura. Deverá haver controle por empresa ou laboratório especializado, desde a determinação do traço e o controle da resistência. Deverá ser apresentado a fiscalização o resultado dos ensaios de rompimento de todos os corpos de prova do concreto;

- O preparo manual do concreto somente será permitido na execução de elementos sem função estrutural;

- Deverá ser rigorosamente observado quando do lançamento do concreto: o tempo máximo após a mistura, a altura de lançamento. Estes parâmetros devem estar de acordo com o tipo e as características do concreto, que podem receber aditivos, desde que previamente estudados por laboratório especializado;

- Todos os vãos de portas e janelas, cujas travessas superiores não devam facear com as lajes dos tetos e que já não levem vigas, previstas nos projetos estruturais, terão vergas de concreto, convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam cinqüenta centímetros no mínimo, para cada lado do vão. No caso de janelas deverá ser aplicado contra vergas seguindo as mesmas dimensões previstas para as vergas;

- O controle tecnológico do concreto será executado por firma especializada contratada diretamente e por conta do CONSTRUTOR, com a prévia aprovação da fiscalização;

- Qualquer modificação que durante a execução dos trabalhos se façam necessária na estrutura será feito as expensas do CONSTRUTOR, e só poderá ser executada depois de aprovada pela fiscalização;

- O adensamento deverá ser necessariamente com vibrador de imersão, com a agulha na diâmetros indicado para cada peça estrutural. O tempo de aplicação da agulha deverá ser rigorosamente observado para adensar sem provocar desagregação do concreto. Dede ser executado dentro dos parâmetros da norma;

- Acompanhamento contínuo do sistema de cura para que sejam evitados problemas de retração ou trincas no concreto. Cura úmida deve ser iniciada logo após a pega do concreto;

- A estrutura pré moldada do Galpão (almoxarifado) deverá ser executada conforme projeto de arquitetura. A laje intermediária, deverá ter uma capacidade de carga de 500 kg/m²,  deverá ser uma laje alveolar protendida classe 162 com capa de solidarização de 5 cm com ferragem de distribuição e ferragem negativa. deverá ser previsto a execução de escada de acesso ao 1º pavimento. A coberta será em telhas de fibrocimento de 6mm com cumeeiras e  acessórios de fixação e utilizado calhas de concreto pre moldado com 50cm de largura. Esta incluso o projeto estrutural e a  ART correspondente.

- A escada de acesso ao 1º pavimento deverá ser executada em concreto armado contendo pilares e cintas de amarração com fck>= 25MPa.

- A fundação do almoxarifado deverá ser em blocos de concreto armado com fck>=25MPa;

- Acima do respaldo da alvenaria de 1 vez, deverá ser assentado um radier com dimensões de 20,00 X 20,00 centímetros, com 04 ferros de CA – 50 de 10 mm  longitudinal e estribos de 5.0 mm a cada 20 centímetros. O concreto deverá ter fck>= 25 mpa.

6.0 - ELEVAÇÃO

6.1 - Alvenaria em bloco cerâmica de 1/2 vez.

A alvenaria em bloco cerâmico será empregada apenas nas paredes externas da edificação. Serão executadas em obediência as dimensões e alinhamentos indicados no projeto. As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas. As paredes, serão em tijolos de oito furos e de boa qualidade, obedecendo as normas quanto a planicidade e variação dimensional. A argamassa  para o assentamento dos tijolos será no traço 1:2:8 (cimento,cal industrial e areia média ), ou argamassa industrializada com uso previsto para blocos cerâmicos. As fiadas serão assentadas perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto tais como ( teto,vergas,fundo de vigas,pilares) a que se devem justapor, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3.

A presença de vãos nas alvenarias exige a construção de vergas e contra-vergas de modo a se distribuir da melhor forma os esforços concentrados nos vãos. Portas, janelas e elemento vazado levarão vergas de concreto armado, na largura das respectivas alvenarias. Em função do porte da obra e dimensões das paredes, deverá o contratado adicionar outros elementos ( telas metálicas, cantoneiras etc.), executando projeto de alvenaria detalhado. Estes cuidados têm por função evitar segregação e fissuras das alvenarias que se justapõem a interfaces de concreto.

6.2 - Alvenarias de embasamento.

Sobre o respaldo das fundações será construído o embasamento, com   altura variável, em alvenaria de 1 ( uma ) vez, com tijolos de oito furos de   boa qualidade, assentados com argamassa no traço 1:2:8 ( cimento,cal    industrial e areia média ). Em locais onde a alvenaria ultrapassar 2,00 m², deverão ser aplicados cintas e pilares em concreto armado, com dimensões mínimas de 0,20X0,20 metros, ou seja não poderá ser executada alvenaria de embasamento com mais de 2,00 m², sem receber cintas e pilares.

6.3 – Elemento vazado em concreto tipo boca de lobo.

Nos fechamentos ou em aberturas de parede que exijam mais de um elemento vazado, estes deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o enchimento do espaço determinado no projeto. O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos ou extremidades, assentando o elemento vazado sobre uma camada de argamassa previamente estendida.

Entre dois cantos ou extremos já levantados, esticar-se á uma linha que servirá como guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade de cada fiada. Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical. No assentamento de apenas um elemento vazado na abertura da parede deverá se estender uma camada de argamassa na parte inferior da abertura, estender uma camada de argamassa nas laterais e parte superior do elemento vazado e encaixá-lo na abertura observando-se o preenchimento total das juntas com argamassa e seu alinhamento horizontal e vertical com a parede. As juntas de ligação entre elementos vazados  e entre os mesmos e a parede deverão ter espessura de 10 mm. Se a largura do elemento vazado não coincidir com a espessura da parede serão feitos os devidos arremates de acordo com as indicações detalhadas do projeto. O modelo do elemento vazado, caso não conste em projeto, será  especificado pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.,

Nos locais, na fachada,  indicados em Projeto deveram ser aplicado elemento vazado com dimensões de 33X33X10 cm, assentados com a mesma argamassa do bloco cerâmico. Os mesmos devem ser de um modelo que não propicie a entrada de água de chuvas. No local interno a edificação(1º pavimento) deverá ser um elemento vazado aberto. Deverá o contratado submeter a fiscalização do Ministério Público do Estado da Paraíba o elemento vazado a utilizar para aprovação. O mesmo receberá tinta PVA externa, sem emassamento em duas demãos.

7.0 – PISO.

O Piso terá como base laje de impermeabilização que deverá ser executada com finalidade de exercer a função de suporte que dará resistência ao piso.

7.1-Laje de impermeabilização no traço 1:4:8 (cimento:areia:brita granítica),com  e = 8 cm.

Execução de laje de impermeabilização no traço 1:4:8 (cimento:areia:brita). O subleito será preparado para evitar a umidade natural do solo. Terá uma permeabilidade tal que a água não suba por capilaridade. O subleito deverá ser compactado a pelo menos 95% com referencia ao ensaio de compactação de rochas intermediário. Sobre o subleito será executado o lastro em concreto não estrutural, no traço 1:4:8, com brita.

7.2 - Piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com espessura de 4 cm - áspero

O piso cimentado será utilizado como regularização de base  com argamassa de cimento e areia no traço 1:4(cimento:areia grossa), com espessura de 4,00 centímetros. A execução do mesmo deve atender além das normas o descrito abaixo:

- A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes, embutimentos e fixação de tubos, conforme projetos;

- O piso cimentado obedecerá rigorosamente à indicação de áspero;

- Poderá ser utilizado como camada de regularização para receber revestimento cerâmico, como também como proteção mecânica para impermeabilização com manta.

7.3 - Piso em granilite.

Este piso é composto por argamassa de cimento, areia média e grana, com juntas plásticas para dilatação(27 X 3) mm, formando quadrados de 1,00 X 1,00 metro. Após a cura deverá ser realizado o polimento. Toda a execução deverá obedecer as normas técnicas referentes a este tipo de piso. O rodapé deverá ser, também em granilite nesta área, com h = 7 cm. Este tipo de piso será aplicado em todo piso interno do Almoxarifado, exceto nos WCs.

7.4 – Piso em cimentado queimado.

Será executado piso em cimentado queimado, no traço 1:4 (cimento/areia), no abrigo do gerador com espessura de 3,00 centímetros. Este será aplicado em cima da laje de impermeabilização, executado todo em uma única vez.

7.5 Piso em cerâmica, tipo A PEI IV, (50x50)cm, rejuntada, e assentada em argamassa industrial colante  AC II

1. Conceito

Execução de revestimento cerâmico para piso.

- Recomendações

A cerâmica a ser aplicada deverá ser submetida ao Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba, que apreciará e determinar a cor e textura. A priori, deverá ser uma cor clara, e deve preencher todos os requisitos das norma de ABNT. A aplicação deste piso deve atender além das normas as recomendações abaixo:

2.1. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas deveram também obedecer às normas brasileiras quanto a adequação aos locais de aplicação, no que diz respeito: resistência a abrasão, resistência ao risco, expansão por umidade, absorção de água e reação a ataques químicos.  As cerâmicas serão cuidadosamente classificadas no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem, desempeno e tonalidade, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fabrica.

  - No seccionamento das cerâmicas, deverá ser utilizadas máquinas de corte de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis.

3. Procedimentos de execução

3.1. Antes do assentamento da cerâmica, serão verificados os pontos das instalações elétricas e hidráulicas, bem como os níveis e prumos, a fim de obter arremates perfeito e uniformes de piso e teto, especialmente na concordância da cerâmica com o teto.

  - O assentamento do revestimento deverá ser em argamassa industrial tipo ACII, e rejuntada com rejunte industrial, na cor definida Pela Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

O Piso cerâmico será com cerâmica de tipo A  ( `50 x 50 ) cm, PEI 4 e assentada com cola industrial ACII e obedecendo as juntas uniformes, indicadas pelo fabricante, não permitido o construtor usar pedras de tamanho e tonalidade diferentes. A cerâmica também deverá atender as especificações de desempenho, de acordo com local de aplicação, bem como a utilização da cola adequada para cada área de uso. Também deverá atender as recomendações de norma no que diz respeito a juntas de dilatação.

A definição da cor da cerâmica caberá a Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba decidir, a princípio DEVERÁ SER BRANCA.

Os contrapisos a serem revestidos devem estar concluídos há pelo menos 14 dias, apresentando textura áspera obtida com sarrafeamento e leve desempeno com desempeno de madeira na fase de sua execução. A cerâmica deve ser conferida em termos de calibre das peças e tonalidade. A impermeabilização dos pisos deve estar executada e testada. Os ralos devem estar protegidos para evitar eventuais entupimentos.

Verificar a igualdade do nível do contrapiso em todo o perímetro da área a ser revestida, definindo, assim, o nível do piso acabado. Deixar a marcação dos níveis junto às paredes.

Preparar a superfície removendo a poeira, partículas soltas, graxas e outros resíduos com o auxílio de lixas, escovas e vassouras. Se necessário, lavar com água ou solução desengordurantes, aguardando a completa secagem do contrapiso para continuar o assentamento.

Verificar se foram deixados os rebaixos previstos no projeto em relação a outros pisos, além dos caimentos para ralos ou canaletas, nunca inferiores a 0,5%.

7.6 Piso Tátil Emborrachado.

A aplicação e o fornecimento deste piso deve atender as determinações da Norma ABNT NBR – 9050. Deve também atender o descrito a seguir:

- Deve ser na cor preta;

- A sinalização pode ser do tipo alerta ou direcional;

- Utilizar o piso com material adequado para áreas externas ou internas;

- Atender aos locais de aplicação constantes em Projeto ou Ordem de Serviço;

- Quando se tratar de uma substituição(reparo) de parte, utilizar o piso com a mesma especificação do existente, no que diz respeito as dimensões, cor, textura. Na impossibilidade desta substituição, pelo mesmo, caberá ao Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba deliberar sobre como proceder este reparo;

- As peças do piso tátil devem apresentar modulação que garanta a continuidade da textura e padrão de informação;

- Pode ser sobreposta ou integrada ao piso existente. Tal informação constará em projeto ou na Ordem de Serviço fornecida pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba;

- A superfície do piso onde será aplicado o piso tátil, deve estar perfeitamente limpa e seca, totalmente isenta de poeira, oleosidade e umidade;

- Utilizar a cola adequada indicada pelo fabricante do piso, e isolar a área onde o mesmo foi aplicado, pelo tempo recomendado para liberar para trafego;

- Atentar para o perfeito alinhamento entre as placas e para que não se forme bolhas de ar, garantindo-se a máxima aderência das placas no piso existente;

Não deve haver desalinhamento nem desnivelamento entre as peças contíguas.

7.7 – Recuperação de revestimento em Mármore Travertino.

A recuperação de pisos em mármore travertino, consiste:

- No lixamento da superfície a restaurar, com ferramentas e lixas adequadas, recuperação de partes desagregadas com massa a base de epóxi, na tonalidade do mármore existente no local;

- Restauração do rejunte existente entre as pedras, com rejunte base epóxi, com a mesma tonalidade do existente no local;

- Polimento e aplicação de hidrofugante a base de PU.

8.0 -  REVESTIMENTO.

8.1 – Chapisco.

Todas as superfícies lisas de concreto, como tetos, vergas e outros elementos da estrutura ou complementares da mesma, inclusive fundo de vigas, serão chapiscadas, com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia). Todas as alvenarias não aparentes de tijolos levarão chapisco idêntico ao acima especificado. As superfícies a chapiscar deverão ser limpas e  molhadas, antes do início da operação.

8.2 – Rebocos.

A argamassa a ser utilizada será no traço 1:2:8 ( cimento,cal industrial e areia fina),para reboco interno e externo. Com a argamassa acima serão revestidas todas as superfícies que terão como revestimento final, o reboco. O reboco só será iniciado após completa cura da argamassa do chapisco (após 3 dias). As áreas a serem rebocadas serão limpas, expurgadas de partes soltas e umedecidas, mas não saturadas. A massa única será regularizada e desempenada a régua, desempenadeira de aço e esponja. Deverá apresentar superfície não áspera, aspecto uniforme, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo aceita qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície.

8.3 -  Revestimento interno em cerâmica tipo A PEI IV, dimensões aproximadas 10x10cm.

- A área interna que receberá cerâmica, será os WC. Devem atender as normas da ABNT, com relação as características: expansão por umidade, abrasão, absorção.

- A aplicação da argamassa colante adequada deverá ser executada com desempenadeira de aço com dentes de 8,00 milímetros, devendo as mesmas ser substituídas sempre que a espessura dos dentes perderem as dimensões. A argamassa colante deve ser adequada ao local de aplicação (interna/externa), com tempo de abertura mínimo de 15 minutos.

8.4 – Emboço

Toda superfície que não tiver como revestimento final o reboco, após a camada de chapisco inicial, receberá camada de emboço com argamassa no traço 1:2:8 ( cimento,cal industrial e areia média ). O emboço só será executado após completa cura argamassa do chapisco (após 3 dias). As áreas a serem emboçadas serão limpas, expurgadas de partes soltas e umedecidas, mas não saturadas. As paredes serão niveladas, prumadas, regularizadas e desempenadas a régua, de modo a apresentarem um aspecto uniforme, sem ondulações.

8.5 Forro em PVC.

O forro em PVC deverá ser em réguas com largura de 10,00 centímetros, espessura de 8,00 milímetros  e comprimento de 6,00 metros. A estrutura de fixação do forro deverá ser em perfil galvanizado, montado de acordo com as instruções do fabricante. A fixação desta estrutura deve se adaptar a situação local.  O forro deve atender aos requisitos da norma NBR – 14285 – Perfil de PVC rígido para forros – Requisitos.

8.6 Forro em placas de lã de vidro.

O forro acústico a aplicar ou reparar, será em placas de lã de vidro com filme PVC, micro perfurado branco com espessura de 20 mm e densidade de 60 kg/m³. A fixação deverá ser em aço galvanizado clicado com pintura eletrostática. O contratado fornecerá e aplicará o material. O forro deverá ser plano com arremates conforme recomenda o fabricante. Em caso da reparo deverá ser substituído por forro da mesma marca, na impossibilidade, comunicar  ao Setor de Engenharia, a quem cabe deliberar. O sentido de montagem será o mesmo do existente, no caso de reparo, e de aplicação de novo, será determinado pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. Poderá ser trocada apenas a placa, ou forro completo com a estrutura. Na planilha, contempla os valores dos serviços para troca e fornecimento apenas da placa, como também a retirada e montagem  do  forro completo, estrutura e placas.

9.0 - SERRALHERIA.

9.1 – Portão de correr.

Portão em tubo de 3” de FG, com alumínio ondulado, de correr, com fornecimento, aplicação e pintura a óleo. Deve o mesmo ter dimensões de 2,30 X 3,60 (largura e comprimento). Inserido no portão de correr, deve ser montada uma porta de giro de 0,90 X 2,10 (largura e altura), no mesmo material do portão. Em ambos devem ser aplicados uma fechadura de cilindro. Os detalhes serão fornecidos pelo setor de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público do Estado da Paraíba.

9.2 Portas

As portas internas serão em madeira semi ocas lisas revestidas com laminado, com forras em madeira de lei, completas, com dimensões inclusas em planilha de quantitativos e preços. Nesta planilha o item inclui ferragens, fechaduras e pintura nas forras em esmalte sintético. As portas conforme especificado em planilha, deverá ser de giro normal, .

- Os alisares com 4,0 centímetros de largura, deverão ser fabricados com a mesma madeira da forra;

- Deve o contratado  apresentar o modelo de porta, para aprovação do tipo de laminado, ao Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba;

As dimensões das portas e forras estão especificadas na planilha, e constam no projeto de arquitetura. Qualquer dúvida, prevalece as cotas escritas na planilha orçamentária.

9.3 Esquadria de alumínio

As esquadrias deverão ser executadas de acordo com projeto arquitetônico, e serão em alumínio anodizado preto, fixadas em contramarco de alumínio, com vidros fumê de 4 mm, com as guarnições em EPDM. As esquadrias serão assentadas com contramarco, parafusadas na lateral. Deverá ser aplicado um cordão de poliuretano em todo o perímetro do contramarco antes da fixação da esquadria. Na planilha de quantitativos e preços os itens incluem as ferragens e acessórios.

9.4-Grades de Proteção.

As grades de proteção serão aplicadas nas janelas da edificação. Poderão  ser fixadas através de chumbadores ou parafusadas com bucha e parafusos em aço. No caso de fixação com parafusos, os mesmo deverão ter suas fendas e furos nos perfis, esmerilhadas e cobertos com resina epóxi. As grades de ferro das janelas e portas deverão ser executadas com barra lisa vertical de Ø ½”, espaçadas em cada 12 cm, e barra  chata de 1/8” X ¾” no seu contorno e travejamento intermediário. O travejamento intermediário não deverá ter distância em relação a barra de contorno superior a 75 centímetros, caso ocorra grades com dimensões tal que o travejamento intermediário ultrapasse esta distância, deverá ser aplicada mais de uma barra de travejamento, dividindo-se o espaço em seções iguais, com aplicação de duas demãos de zarcão e esmalte sintético, em cor a ser definida pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. As dimensões das grades serão as discriminadas a seguir. Quaisquer divergência nas dimensões serão dirimidas pelo  Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

9.5 – Corrimão.

Corrimão em tubo de aço de 11/2” barras de 5/8”, pintura em esmalte sintético preto fosco, com chumbamento. Este será aplicado na rampa de acesso ao almoxarifado, conforme projeto de arquitetura.

9.6 – Grade para a canaleta de coleta das águas pluviais do estacionamento

A grade será composta por barras de aço de 3/4” com espaçamento máximo de 3cm entre elas utilizando cantoneira de 2”x 1/4” em seu contorno, com pintura em esmalte sintético preto.  Esta será aplicada na calha de coleta das águas pluviais no estacionamento. conforme projeto de arquitetura.

10 – COBERTA E TELHADO.

10.1 Impermeabilização

A aplicação de impermeabilização devem seguir as orientações gerais a seguir, e as específicas para cada tipo de impermeabilizante especificados a seguir:

- Serão aplicados nos locais indicadas em projeto, e constantes na planilha orçamentária;

- Deverão ser utilizados produtos e métodos que estejam de acordo com as Normas Brasileiras;

- A aplicação dos produtos impermeabilizantes devem seguir também as prescrições do fabricante, no que diz respeito as indicações dos locais de aplicação, e ao método executivo e cuidados acessórios;

- Todos os impermeabilizantes devem ser adequados a exposição solar, e resistir as solicitações dos esforços das dilatações térmicas, de acordo com o local de aplicação: laje descoberta, calhas, vigas, platibandas e fachadas;

- A impermeabilização de calhas e lajes descobertas devem ser aplicadas sobre superfícies com declives na direção dos ralos e prumadas pluviais;

- As mantas  de coberta devem a atender aos requisitos abaixo:

- Resistência à Tração       – 400 N;

- Alongamento na Ruptura –    30%;

- Resistência a Impacto      -    4,9J.

10.1.1  Manta aluminizada de 3,0 milímetros de espessura.

Serão utilizadas nos locais indicadas em projeto, e constantes na planilha orçamentária. As mesma devem ser aplicadas sobre superfície de argamassa, curada e isenta de material solto e gordurosos. A manta a ser aplicada deve está de acordo com a norma da ABNT 9952. Deve ser classe III. Deverão ser aplicadas usando como base primer base solvente, e seguindo os detalhes construtivos fornecidos pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. As emendas deverão ser pintadas com tinta aluminizada, indicada pelo fabricante da manta, de forma a garantir o arremate evitando áreas expostas. Todos os cantos devem ser arredondados(meia cana) para receber a manta.

10.1.2 Manta asfáltica de 4.00 mm estruturada com véu de poliéster.

Serão utilizadas nos locais indicadas em projeto, e constantes na planilha orçamentária. As mesma devem ser aplicadas sobre superfície de argamassa, curada e isenta de material solto e gordurosos. A manta a ser aplicada deve está de acordo com a norma da ABNT 9952. Deve ser classe III. Deverão ser aplicadas usando como base primer base solvente, e seguindo os detalhes construtivos fornecidos pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. Devem após executadas e realizado teste de estanqueidade, ser executado a proteção mecânica com argamassa de cimento e areia no traço 1:4(areia grossa:cimento), com espessura de 3,00 centímetros, na área de piso e argamassa no traço 1:2:8 ( cimento,cal hidratada industrializada e areia fina), para as áreas verticais nas interfaces de platibanda, vigas e paredes nas quais as mantas estarão ancoradas. Nas áreas verticais deve ser aplicado na manta tela plástica, e chapisco no traço 1:3 (cimento e areia), aditivado com resina acrílica diluída na água de emassamento na proporção de 1:3(resina e água). Todos os cantos devem ser arredondados(meia cana) para receber a manta.

10.1.3 Impermeabilização com emulsão asfáltica.

Serão utilizadas nos locais indicadas em projeto, e constantes na planilha orçamentária. A mesma devem ser aplicada sobre superfície de argamassa, alvenaria de tijolo cerâmico, laje de impermeabilização, radier, concreto, curada e isenta de material solto e gordurosos. Deverão ser aplicada,  seguindo os detalhes construtivos fornecidos pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. Deve aplicada em três demãos, cada demão em sentido oposto ao da aplicação imediatamente anterior. Será aplicada como impermeabilizante para evitar a umidade nas paredes, oriundas da fundação e laje de impermeabilização.

10.1.4 – Impermeabilização com argamassa polimérica flexível.

Serão utilizadas nos locais indicadas em projeto, e constantes na planilha orçamentária. A mesma devem ser aplicada sobre superfície de argamassa, concreto, curada e isenta de material solto e gordurosos. Deverão ser aplicada,  seguindo os detalhes construtivos fornecidos pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. Deve aplicada na quantidade de  demãos especificadas em planilha, cada demão em sentido oposto ao da aplicação imediatamente anterior. Deve ser argamassa polimérica na cor “Branca”. Será preferencialmente aplicado em: platibanda, algeroz, Lajes descobertas e alvenarias do subsolo.

10.2 – Laje impermeabilizada.

A laje de coberta  do abrigo do Gerador será impermeabilizada com manta de 4,00 milímetros, estruturada com véu de poliéster. A laje deve receber uma argamassa de regularização, com caimento para as prumadas de água pluvial. Devem ser observados os detalhes da impermeabilização no ANEXO, fornecido pela Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. Deverá ser utilizado Primer base solvente.

10.3 – Platibanda.

O platibanda será executado nas dimensões indicadas no projeto de arquitetura, seguindo os detalhes fornecidos pelo setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. O mesmo receberá uma cinta em concreto armado de topo, com dimensão de 9,00 X 30,00 centímetros, e pilaretes com dimensões de 9,00 X 30,00 centímetros a cada 2,50 metros, e em todas as quinas ou mudança de direção.

10.4 - Algeroz

O algeroz em concreto deverá ser rigorosamente obedecido o projeto em suas dimensões, não sendo permitida nenhuma modificação sem autorização da fiscalização da obra. O algeroz terá dimensão (largura de 35,00 centímetros, espessura de 4,00 centímetros), contornado todo perímetro indicado no projeto de arquitetura e nos detalhes fornecidos em anexo pela Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

10.5 – Coberta telha de fibrocimento.

A edificação será coberta com telha de fibro cimento de 6.00 mm de espessura, com cumeeiras de 10º, com pinos de fixação completos. Deverá ser atendido todos os detalhes para montagem da calha em concreto pre moldada, de forma a não haver penetração de águas de chuva.

11.0 – PINTURA.

Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados. As superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente lixadas, limpas, estarem isentas de pó e preparadas para o tipo de pintura que irão receber. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução. Não deve receber pintura as superfície que apresentem umidade, as mesmas devem estar completamente secas. Deve ser aplicada com rolo adequado, pincel ou revólver sobre a superfície limpa, plana e livre de graxas. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas.

A pintura será aplicada obedecendo às normas do fabricante nas cores indicadas pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. Deve-se tomar cuidado nas etapas de pintura, para que preserve os demais acabamentos já executados(respingos): cerâmicas, esquadrias, ferragens, louça, vidros.

11.1 – Pintura interna.

A pintura interna será executada em tinta lavável PVA em duas demãos com emassamento. Deverá ser aplicado  fundo preparador para cada tipo de superfície a ser pintada, que nesta obra contempla paredes revestidas com argamassa de cimento/cal/areia. Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. O operador deve usar máscara apropriada e óculos protetores quando aplicar tinta por pulverização, e proceder da mesma forma quando do lixamento. A pintura será aplicada obedecendo as normas do fabricante  nas cores a combinar com a fiscalização. Deverá ser aplicada em duas demãos o emassamento e pintura.

Além das prescrições do fabricante da tinta e da massa, devem ser seguidas as Normas da ABNT, e as especificações abaixo:

- A superfície de aplicação deve estar preparada, retocada e com a argamassa curada. Superfície nova de argamassa, só deve receber pintura após 28 de rebocada;

- Antes da aplicação da massa PVA, o reboco deve receber um lixamento, para remoção de parte soltas e aplicado fundo preparador para cada tipo de superfície;

- A aplicação de massa PVA, que deve ser em duas demãos, sucessivas, observando o tempo entre a aplicação entre as duas, determinadas nas instruções do fabricante. Deve ser lixada para apresentar um aspecto uniforme e com planicidade;

- A aplicação da tinta, em duas demãos deve ocorrer após o lixamento, executadas em intervalo de tempo determinado pelo fabricante. A tinta deve conferir um acabamento uniforme e colorido, sem sombreados. A cor será definida pelo Setor de engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba;

- Deve-se manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem da tinta, devendo o pintor utilizar o equipamento de proteção adequado;

- A tinta deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou pistola.

11.2 – Pintura externa.

A pintura externa será em texturato, recebendo fundo preparador adequado. O texturato deverá aplicada em duas demãos e obedecendo as normas do fabricante,  nas cores a combinar com a fiscalização. A superfície pintada deve ficar com aparência uniforme, sem marcas nos recortes, ou descontinuidades no plano de pintura.

11.3 – Pintura com esmalte em esquadria de ferro.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, e preparadas para receber a pintura. As superfícies deverão estar isentas de pó, antes e durante a pintura. Para receber a pintura, as superfícies deverão estar secas. Antes da pintura deve-se eliminar a ferrugem ou tinta existente, no caso de elementos metálicos, utilizando-se escova de aço. A aplicação da pintura deve ser precedida de duas demãos de zarcão, galvoprimer ou base adequada para cada tipo de superfície ou tinta. A pintura será aplicada obedecendo as normas do fabricante  nas cores a combinar com a fiscalização. A tinta deverá ser aplicada em duas demãos, no mínimo, devendo a superfície apresentar aspecto uniforme.

12.0 - INST.ELÉTRICAS EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.

A execução das instalações elétricas obedecerá rigorosamente ao Projeto Executivo, a cargo do Contratado, aprovado pelo Setor Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba ,  especificações e detalhes respectivos fornecidos pelo Órgão, bem como as prescrições das Normas da ABNT. A execução das instalações elétricas obedecerá à melhor técnica, para que venha preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e durabilidade. A execução das instalações elétricas só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados os que não eximirão o Contratado da responsabilidade pelo perfeito funcionamento das mesmas. 	As instalações elétricas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e ligadas à rede existente na Edificação. Os eletrodutos serão  aplicados no entre forro, chumbadas nas paredes de alvenaria em bloco cerâmico e pelo piso da área externa até os quadros de energia. As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas soldáveis, tendo-se o cuidado de eliminar rebarbas que possam prejudicar a enfiação. Antes da enfiação, toda a tubulação será limpa, seca e desobstruída de qualquer corpo estranho, que possa prejudicar a passagem dos fios. Serão rejeitados os tubos cuja curvatura tenha causado fendas ou redução de secção. Os eletrodutos deverão ter os diâmetros indicados no projeto executivo. Os eletrodutos serão chumbados com argamassas de cimento e areia 1:4. Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não sendo permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos. Não será admitido emendas dentro das caixas de passagem nos pisos externos. Para os condutores de bitola 6 mm e maiores, só serão permitidas emendas e ligações através de conectores de pressão. A enfiação só será procedida quando o prédio estiver protegido da chuva. 	Os espelhos, acabamentos etc. só serão colocados após a pintura. Sempre que solicitado deverá, o Construtor fornecer amostras de material que irá empregar como também ensaios de resistência, isolamento, e condutibilidade, assim como outros esclarecimentos que forem pedidos. Nas caixas de derivação, só serão abertos os olhais destinados a ligações de eletrodutos. 	As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e estar niveladas e a prumo. Os quadros deveram ser os especificados em projeto executivo, e posicionados de acordo com o mesmo. Todas as caixas para interruptores, tomadas serão em PVC.

O Gerador a ser instalado deverá ser Trifásico de 6,0 KVA, com as seguintes características:

- Motor Diesel com partida automática;

- Isolamento Acústico(cabinado), que garanta níveis de ruído compatíveis com as normas ambientais;

- Alerta de nível de óleo do cárter;

- Autonomia de 08 horas de funcionamento;

- Tanque de combustível, não metálico com capacidade coerente com a autonomia requerida acima;

- Complemento do escape com proteção contra chuva;

- Carregador automático da bateria;

- Controlador de voltagem;

- Quadro de Transferência, para conciliar o funcionamento de Gerador, quando da falta de energia e concomitantemente com a necessidade de funcionamento das Bombas de drenagem do poço de captação de água pluvial. O gerador só entra em funcionamento, de forma automática, se faltar energia da concessionária e a chave bóia das bombas de drenagem indicarem necessidade de funcionamento das mesmas. Ao gerador vai estar ligado apenas as duas bombas de drenagem de água pluvial. Uma vez que o mesmo seja ativado, deve o mesmo ficar em funcionamento em vazio, ou seja mesmo que as bombas parem de funcionar, por pelo menos 20 minutos, para que não ocorram diversos acionamentos simultâneos nos períodos de funcionamento e desligamento das bombas uma vez que as mesmas são acionadas em função do nível do tanque de coleta. Esta regulagem deve seguir também as orientações do fabricante. O quadro de comando deve permitir a regulagem do tempo de funcionamento em vazio caso se constate qualquer inadequação na indicação desta especificação, durante o manuseio do equipamento.

As bombas serão religadas para novo quadro de disjuntor de 06 circuitos, que será alimentado do quadro de transferência que receberá a nova rede elétrica que partirá do quadro elétrico Geral da edificação existente.

A rede elétrica do Almoxarifado partirá também do quadro elétrico Geral da edificação existente, em uma nova rede elétrica conforme planilha.  Deverá o contratado entregar um projeto com o caminhamento real da rede bem como da instalação elétrica do Almoxarifado e Abrigo do Gerador.

As caixas de passagem de alvenaria deverão atender às dimensões indicadas no projeto, e estar providas de drenagem de água através de um fundo constituído de pedra britada. Deverão receber tampa em alumínio com alça embutida para removê-la. A mesma deve ter resistência mecânica para suportar tráfego de pessoas. Toda nova rede elétrica e respectivos quadros devem ser aterrado conforme as normas.

Os materiais a serem utilizados deverão ser de primeira linha, bem como satisfazer a todas as exigências das normas. Somente serão aceitos na obra materiais com a Marca de Conformidade do INMETRO, ver no site www.inmetro.gov.br/qualidade/prodcompulsorios os materiais de certificação obrigatória.

Caberá à Fiscalização do Ministério Público do Estado da Paraíba, o direito de rejeitar qualquer material colocado na obra em desacordo com o projeto e suas especificações ou que apresente falhas ou defeitos. Além disso, em caso de dúvidas, submetê-los a testes próprios ditados pelas normas técnicas da ABNT. A Fiscalização caberá apresentar, quando pedido, o comprovante de origem do material, o qual poderá ser rejeitado, a critério da Fiscalização do CONTRATANTE.

13.0 - INSTALAÇÕES  ÁGUAS PLUVIAIS E COMBATE A INCÊNDIO EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.

13.1 - Águas Pluviais

Nas instalações para águas pluviais será obedecido o que segue:

- Não será permitida a ligação de águas pluviais à rede coletora de esgotos;

- Dispositivos de coleta poderão ser instalados em cobertas, terraços e áreas descobertas. Nestas áreas deverão ser instaladas ralos com grelha para receber a água, não sendo admitido a ligação do tubo de queda direto destas áreas até as caixas de coleta a nível do terreno. As prumadas de água pluvial deverão desaguar numa caixa em alvenaria com tampa conforme detalhes fornecidos pela Fiscalização do Ministério Público do Estado da Paraíba. Destas caixas de coleta a água pluvial ter caminhamento para as calhas laterais através de tubulação indicada em projeto;

- As lajes descobertas e impermeabilizadas, devem ter caimento no sentido dos ralos, com declividade de 1%;

- Todas as instalações de águas pluviais deverão obedecer ao projeto fornecido pelo órgão e ao projeto executivo fornecido pelo contratante e aprovado pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

13.2 – Instalação de combate a incêndio.

O sistema de combate a incêndio compreenderá a implantação de uma tubulação em Ferro Galvanizado de 21/2”, devendo a mesma ser inserida na tubulação da bomba de pressurização do sistema existente, com caminhamento até o hidrante a ser instalado, situado no Almoxarifado.

Será executado um abrigo de hidrante (75x45x17)cm em cada pavimento, contendo registro globo angular, adaptador ER, mangueira de incêndio em borracha poliester, redução, esguicho cônico em metal regulável para neblina, chave storz, e tampão storz c/ corrente de proteção contra quedas. Todos os equipamentos atendendo as normas pertinentes.

Deverá ser instalado, com as placas de sinalização correspondente os extintores de incêndio conforme planilha e indicação em Projeto Básico fornecido pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

Também será fornecido e instalado um sistema de iluminação de emergência composto de Módulo autônomo “ AUREON MODULUX MAA-6”, com bateria de 6 VCC X 4 Ah, instalado conforme projeto básico fornecido. Estas luminárias serão alimentadas a partir do quadro elétrico do almoxarifado.

14.0 – URBANIZAÇÃO.

14.1 - Calçadas de Contorno.

A calçada de contorno deverá ser em piso cimentado com junta elástica. O preço na planilha deste item está incluso a base, ou seja, a laje de impermeabilização. A mesma será aplicada em todo perímetro do Almoxarifado e Abrigo do Gerador.

14.2 – Pavimentação  em blocos intertravados em concreto.

A  pavimentação da calçada será em bloco intertravado retangular de 4 cm,  resistência mínima de 35Mpa, cuja aplicação deverá ser em colchão de areia cuja espessura média varia de 3 a 5cm, sob base de pó de pedra com espessura de 3cm compactada. Após a aplicação das peças deverá executar as seguintes etapas: a compactação inicial com placa vibratória ,  o espalhamento de areia fina sobre o pavimento, e com a utilização de uma vassoura varre  o material até que as juntas entre as peças sejam completamente preenchidas, e finaliza  com  mais uma  compactação , também com placa vibratória, conferindo uma estabilidade definitiva ao pavimento. A paginação obedecerá o projeto arquitetônico.

14.3 - Pavimentação em Paralelepípedo.

Deverá a contratada executar esta pavimentação obedecendo todas as normas de pavimentação para tráfego de veículos, caso seja uma área de estacionamento e circulação. Os caimentos para drenagem de águas pluviais, deverão ser orientados para um local de coleta, que as levarão para cota de nível mais baixa. Esta pavimentação deverá seguir além das normas técnicas pertinentes as recomendações abaixo:

- Os paralelepípedos devem ser de granito, gnaisse, ou originados de outros tipos de rocha de resistência equivalente, apresentando uma distribuição uniforme dos materiais constituintes e estarem isentos de veios, falhas, materiais em desagregação ou arestas quebradas;

- Os paralelepípedos devem ser aparelhados de modo que suas faces apresentem uma forma retangular. A face superior ou de uso deve apresentar uma superfície razoavelmente plana e com as arestas retilíneas;

- Sobre a sub-base devidamente preparada, deve ser espalhada uma camada de areia,  numa espessura de dimensionamento conforme o caso, e em seguida devem ser assentados os paralelepípedos com as faces de uso para cima, obedecendo o abaulamento  indicado para o caimento das águas pluviais;

- O traço para rejunte do piso deve ser no traço 1:3(areia e cimento).

15.0 DIVERSOS.

15.1 Limpezas e entrega da obra.

NORMAS GERAIS

1. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e força, telefone, etc.).

2. Todo o entulho deverá ser removido do terreno pelo Contratado.

3.Serão lavados convenientes e de acordo com as especificações, os pisos de cerâmica, mármore,  cimentado, bem como,  pastilhas, pedras, e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removido quaisquer vestígios de tintas, manchas e restos de argamassa.

15.2 Recuperação de fissuras

A recuperação de fissuras deverá ser procedida conforme especificado abaixo:

- Demolição do revestimento em torno da fissuras, em faixas de até 50 centímetros de largura. Deve ser removido o todo revestimento até atingir o substrato, alvenaria, pedra argamassada ou elemento estrutural;

- A área a ser recuperada deverá receber novo chapisco de aderência no traço 1:3(cimento:areia);

    - Na reconstituição da argamassa, deverá ser aplicada como “alma”, tela eletrosoldada, com fio de 1,64 milímetros, malha de 2,00X2,00 centímetros, largura de 50 centímetros. Deverá ser aplicada a argamassa em 02 (duas) camadas: a 1º camada/tela como alma/ 2º camada para acabamento.

15.3 Escada marinheiro em aço galvanizado com proteção

Escada marinheiro com tubo de aço de 3/4” e tubo de 1/2”utilizando-se barra chata de 1x1/4 formando uma proteção contra quedas, com fixação adequada utilizando-se chapas de aço e  parafuso parabolt de no minimo 3/8”x75mm . Este será aplicado no reservatório elevado de água, conforme detalhe a ser fornecido pela Engenharia do Ministério Público da Paraíba.

15.4 – Critérios de Medição.

Para fins de recebimento, de acordo com a planilha orçamentária, a unidade de medição pode ser:

- Unidade (Und)

- metro (m)

- metro quadrado (m2);

- metro cúbico (m3);

- verba (vb).

JOÃO PESSOA, 13 DE AGOSTO  DE 2012