Ministério Público da Paraíba

Procuradoria-Geral de Justiça

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTINADAS  A REFORMA DO ANEXO VI PARA INSTALAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, MÉDICOS E BEM ESTAR SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB

| INDÍCE Nº 01 | DISCRIMINAÇÃO PRELIMINARES |
| --- | --- |
| 02 | INSTALAÇÃO DA OBRA |
| 03 | ELEVAÇÃO |
| 04 | PAVIMENTAÇÃO |
| 05 | REVESTIMENTO |
| 06 | ESQUADRIA |
| 07 | COBERTA |
| 8 | PINTURA |
| 9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / TELEFÔNICA E LÓGICA/CLIMATIZAÇÃO. |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS |
| 11 | DIVERSOS |

1. PRELIMINARES

1.0 NORMAS DE EXECUÇÃO

-Os serviços contratados serão executados rigorosamente em obediência as presentes Normas, Projetos executivos e Lay Out  como também as especificações constantes neste caderno, no que couber.

-Todos os materiais serão de primeira qualidade e fornecidos pelo Contratado.

-O Contratado manterá na obra pessoal, sempre que necessário especializado em número necessário ao bom andamento dos serviços e nunca inferior ao mínimo especificado nos elementos técnicos apresentados na Concorrência.

-Todos os casos de caracterização de materiais especificados que tenham necessidade de ser substituído por outro equivalente, só poderá ser feito a substituição com a prévia aprovação e autorização da Fiscalização.

-Serão rejeitados pela Fiscalização todos os serviços que não satisfaçam as condições pactuadas em contrato.

-Ficará, o Contratado, obrigado a demolir e refazer todos os serviços rejeitados pela Fiscalização, ficando por sua conta as despesas relativas a estes serviços.

-Os serviços serão executados em estrita e total observância as indicações constantes dos Projetos,  e  Detalhes Anexados, fornecidos pela Procuradoria do Ministério Público do Estado da Paraíba , Normas Brasileiras, Normas das Concessionárias locais e os referidos nas Presentes Especificações.

1.1-LICENÇAS E TAXAS

Neste item estão inclusos todas as licenças e taxas para se dar início a obra até a sua conclusão como,  CREA dentre outros. Deverá o contratado entregar a CND da respectiva obra após a conclusão da mesma.

1.2 LIMPEZA DURANTE A OBRA

As condições de limpeza deverão ser mantidas em todas as etapas da obra. A retirada de entulhos será feita sempre que os volumes dos mesmos possam atrapalhar as atividades desenvolvidas na obra. Os serviços serão executados em estrita e total observância as indicações constantes dos Projetos fornecidos pela Procuradoria do Ministério Público do Estado da Paraíba. Os destinos finais dos entulhos de obra deveram obedecer às normas ambientais vigentes. Ficará a encargo da empresa contratada, caso seja exigido pela legislação municipal o Projeto de Gerenciamento dos resíduos da construção. Os entulhos deverão ser removidos em caçambas para este fim, não sendo permitido o acumulo de entulho sobre o pavimento ou piso da edificação.

1.3 LOCAÇÃO DAS PAREDES.

A locação das paredes a serem executadas deveram atender as cotas indicadas em projeto. Havendo divergência entre as condições existentes no local e os elementos dos Projetos, o  contratado fará imediata ciência a setor de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público do Estado da Paraíba a quem caberá dirimir estas.

A ocorrência de erro na locação dos elementos construtivos projetados implicará para o contratado, na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados ás modificações, demolições reposições que se tornarem necessárias a juízo da fiscalização.

1.4 DEMOLIÇÕES E LIMPEZA

As demolições previstas no quadro de quantitativos serão executados dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de maneira a evitar danos à obra e a terceiros. A remoção dos entulhos proveniente da demolição será executada pela empresa contratada.

Para evitarem-se danos aos materiais que serão reaproveitados, ou seja, os que serão armazenados, solicitam-se maiores atenções na execução das demolições. Em caso de danificação, a firma ficará obrigada a repor o material e refazer os serviços com todos os ônus por sua conta. As áreas a serem demolidas serão informadas pela fiscalização

2.0  INSTALAÇÃO DA OBRA.

Cabem ao contratado fornecer toda ferramenta, maquinário e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços contratados.

2.1  PROJETOS.

Serão apresentados ao contratado um Projeto executivo de Arquitetura. Como se trata de uma reforma, poderá também ser apresentado ao contratado um Lay out indicando os pontos de utilização. Caberá ao CONTRATADO os ajustes necessários a compatibilização do Projeto de arquitetura aos demais projetos ou Lay out. Havendo divergências entre: cotas escritas e desenho, desenhos em escalas diferentes, este caderno de especificações e os projetos complementares, deverá a empresa contratada consultar a engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

Deverá ser apresentado, pelo contratado, também Projeto Executivo de entrada de corrente elétrica, levando em conta a carga elétrica instalada na edificação, inclusive do sistema de climatização. Será de responsabilidade do contratado também a elaboração do projeto executivo arquitetônico, caso seja necessário compatibilização; Deverão ser acompanhados das ART”s dos responsáveis pela elaboração dos respectivos projetos, bem como aprovação pelos órgãos e/ou concessionárias de serviços (Energisa).

Todas as medidas deverão ser conferidas no local da obra, e no caso de divergências que interfiram na execução dos serviços, deverá ser consultada a engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

2.2      DESENHOS COMPLEMENTARES.

2.2.1 Cabe ao Contratado elaborar, de acordo com as necessidades da obra, os desenhos de detalhes de execução, os quais serão, previamente, submetidos a exame e autenticação da engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

2.2.2 Durante a construção poderá o Contratante apresentar desenhos complementares, os quais serão fornecidos ao Contratado.

2.2.3 Concluídas as obras, o Construtor fornecerá ao Setor de Engenharia da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Paraíba os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. Os desenhos, detalhes alterados deveram ser entregues impressos e em meio eletrônico.

3.0 ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO.

3.1 ALVENARIAS DE 1/2 VEZ.

Serão executadas em obediência as dimensões e alinhamentos indicados no projeto. As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas.

As paredes, serão em tijolos de oito ou seis furos, indicados para as espessuras e detalhes fornecidos pela Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

A argamassa usada para o assentamento dos tijolos será no traço 1:2:8 (cimento,cal hidratada e areia média ).

As fiadas serão assentadas perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto tais como ( teto,vergas,fundo de vigas,pilares) a que se devem justapor, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3.

A presença de vãos nas alvenarias exige a construção de vergas e contra-vergas de modo a se distribuir da melhor forma os esforços concentrados nos vãos, devendo as mesmas ser dimensionadas pelo Contratante. Portas e janelas levarão vergas de concreto armado, na largura das respectivas alvenarias. Em função do porte da obra e dimensões das paredes, deverá o contratante adicionar outros elementos (telas metálicas, cantoneiras etc.), executando projeto de alvenaria detalhado. Estes cuidados têm por função evitar segregação e fissuras das alvenarias que se justapõem a interfaces de concreto.

3.2 - ALVENARIA DE BLOCO DE GESSO.

Os Blocos devem atender as normas da ABNT TB02:002-40-009, TB02:002-40-010, TB02:002-40-014, com as seguintes características:

- Bloco Vazado com espessura de 70 mm;

- Dimensão 666 mm X 500mm(comprimento x altura);

- Resistência ao Fogo de 90 minutos;

- Montados com cola específica para gesso;

- Arremate com massa gesso.

3.3 Elemento vazado em concreto tipo boca de lobo.

Nos fechamentos ou em aberturas de parede que exijam mais de um elemento vazado, estes deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o enchimento do espaço determinado no projeto. O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos ou extremidades, assentando o elemento vazado sobre uma camada de argamassa previamente estendida.

Entre dois cantos ou extremos já levantados, esticar-se á uma linha que servirá como guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade de cada fiada. Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical. No assentamento de apenas um elemento vazado na abertura da parede deverá se estender uma camada de argamassa na parte inferior da abertura, estender uma camada de argamassa nas laterais e parte superior do elemento vazado e encaixá-lo na abertura observando-se o preenchimento total das juntas com argamassa e seu alinhamento horizontal e vertical com a parede. As juntas de ligação entre elementos vazados  e entre os mesmos e a parede deverão ter espessura de 10 mm. Se a largura do elemento vazado não coincidir com a espessura da parede serão feitos os devidos arremates de acordo com as indicações detalhadas do projeto. O modelo do elemento vazado, caso não conste em projeto, será  especificado pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.,

No local indicado deverá ser utilizado um elemento vazado aberto. Deverá o contratado submeter a fiscalização do Ministério Público do Estado da Paraíba o elemento vazado a utilizar para aprovação. O mesmo receberá tinta PVA externa, sem emassamento em duas demãos.

3.4 Cintas e Vergas.

As peças estruturais abaixo, devem ser executados com concreto fck = 20 mpa, receber ferragem mínima indicada abaixo. As mesma podem ser pré moldadas ou moldadas in loco, receber espaçadores plásticos para manter a ferragem com recobrimento adequado. A alvenaria deve ser executada prevendo a inserção destas peças. Detalhes executivos serão fornecidos pelo Setor de Engenharia do Ministério Público, e quaisquer dúvidas dirimidas pelo mesmo.

Verga e Contra Verga – Devem ser aplicados em todos os vãos de janelas e portas, com seção mínima de 9,0 X 10,0 cm, passando no mínimo 30 cm em lado. Esta cinta deve receber aço longitudinal(04 barras) CA 50 de 6.3 milímetros e estribos a cada 15 centímetros com aço CA 60 de 4.2 milímetros.

4.0 PAVIMENTAÇÃO.

A revisão do piso cerâmico compreenderá a substituição das peças danificadas e aplicação das ausentes, devendo ser revisado o rejunte de toda a área. A cerâmica utilizada deverá seguir o mesmo padrão da existente.

4.1 PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, COM ESPESSURA DE 3 cm – ÁSPERO.

4.1.1 Conceito

Execução de regularização de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:4

4.1.2 Procedimento de execução

4.1.2.1. A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes, observando os elementos construtivos existentes nos projetos.

4.1.2.2. O piso cimentando só poderá ser executado sobre laje de impermeabilização. Caso seja constatada a não existência deste, deverá o Contratado comunicar ao Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba, para que seja liberada a execução do mesmo.

4.2 PISO EM CERÂMICA, TIPO A PEI V, (50X50)CM, REJUNTADA, E ASSENTADA EM ARGAMASSA COLANTE.

1 Conceito:

Execução de revestimento cerâmico para piso. A cerâmica será fornecida, cabendo ao contratante a mão-de-obra, argamassa colante AC III e rejunte.

2  Recomendações:

2.1. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas deveram também obedecer às normas brasileiras quanto a adequação aos locais de aplicação, no que diz respeito: resistência a abrasão, resistência ao risco, expansão por umidade, absorção de água e reação a ataques químicos.  As cerâmicas serão cuidadosamente classificadas no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem, desempeno e tonalidade, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fabrica.

2.2. No seccionamento das cerâmicas, deverá ser utilizadas máquinas de corte de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis.

3 Procedimentos de execução.

3.1. Antes do assentamento da cerâmica, serão verificados os pontos das instalações elétricas e hidráulicas, bem como os níveis e prumos, a fim de obter arremates perfeito e uniformes de piso e teto, especialmente na concordância da cerâmica com o teto.

3.2 O assentamento do revestimento deverá ser em argamassa industrial tipo ACIII, e rejuntada com rejunte industrial, na cor definida Pela Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. O Piso cerâmico será executado com cerâmica fornecida pela instituição,  obedecendo as juntas uniformes, indicadas pelo fabricante, não permitido o construtor usar pedras de tamanho e tonalidade diferentes. A cerâmica também deverá atender as especificações de desempenho, de acordo com local de aplicação, bem como a utilização da cola adequada para cada área de uso. Também deverá atender as recomendações de norma no que diz respeito a juntas de dilatação. Os contra pisos a serem revestidos devem estar concluídos há pelo menos 14 dias, apresentando textura áspera obtida com sarrafeamento e leve desempeno com desempeno de madeira na fase de sua execução. A cerâmica deve ser conferida em termos de calibre das peças e tonalidade. A impermeabilização dos pisos, onde for necessária deve estar executada e testada. Os ralos devem estar protegidos para evitar eventuais entupimentos. Verificar a igualdade do nível do contra piso em todo o perímetro da área a ser revestida, definindo, assim, o nível do piso acabado. Deixar a marcação dos níveis junto às paredes. Preparar a superfície removendo a poeira, partículas soltas, graxas e outros resíduos com o auxílio de lixas, escovas e vassouras. Se necessário, lavar com água ou solução desengordurantes, aguardando a completa secagem do contra piso para continuar o assentamento. Verificar se foram deixados os rebaixos previstos no projeto em relação a outros pisos, além dos caimentos para ralos ou canaletas, nunca inferiores a 0,5%.

4.3 RODAPÉ EM CERÂMICA.

O rodapé terá altura máxima de 7,0cm que deverá ser da mesma cerâmica aplicada no piso, só poderá alterar essa especificação com a anuência da Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

5.0  REVESTIMENTO

5.1  Chapisco.

Todas as alvenarias não aparentes de tijolos levarão chapisco com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia). As superfícies a chapiscar deverão ser limpas e umedecidas, antes do início da operação.

5.2 Rebocos( massa única)

A argamassa a ser utilizada será no traço 1:2:8 ( cimento,cal hidratada industrializada e areia fina),para reboco interno e externo. Com a argamassa acima serão revestidas todas as superfícies que terão como revestimento final, o reboco. O reboco só será iniciado após completa cura da argamassa do chapisco (após 3 dias). As áreas a serem rebocadas deverão estar chapiscadas, limpas, expurgadas de partes soltas e umedecidas, mas não saturadas. A massa única será regularizada e desempenada a régua, desempenadeira de aço e esponja. Deverá apresentar superfície não áspera, aspecto uniforme,  perfeitamente plano, não sendo aceita qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície.

5.3 Emboço.

Toda superfície que não tiver como revestimento final o reboco, após a camada de chapisco inicial, receberá camada de emboço com argamassa no traço 1:2:8 ( cimento,cal industrial e areia média ). O emboço só será executado após completa cura argamassa do chapisco (após 3 dias). As áreas a serem emboçadas serão limpas, expurgadas de partes soltas e umedecidas, mas não saturadas. As paredes serão niveladas, prumadas, regularizadas e desempenadas a régua, de modo a apresentarem um aspecto uniforme, sem ondulações.

5.4 Forro de gesso.

O forro de gesso será em placas com dimensões de 0.60 x 0.60m, com 12mm de espessura central e 30mm nas bordas, que também deverá ser preso com tiro fica pino,   com tirante em arame galvanizado revestido com PVC, mas detalhes será informado pela fiscalização da obra. Poderá opcionalmente a fixação dos tirantes serem feitas com arrebite, ou amarrados no bloco cerâmico recebendo um reforço com chumbador confeccionado em gesso e agave. Durante a execução deverá ser utilizado cantoneiras em alumínio para formação de juntas de dilatação. Deverá ser aplicado perfil L de alumínio, de medida aproximada de 1cm, fixados com parafusos e buchas, na junção das placas com a alvenaria de fechamento e de elementos estruturais, formando uma junta de dilatação.

5.5 Impermeabilização

A aplicação de impermeabilização devem seguir as orientações gerais a seguir, e as específicas para cada tipo de impermeabilizante especificados a seguir:

- Serão aplicados nos locais indicadas em projeto, e constantes na planilha orçamentária;

- Deverão ser utilizados produtos e métodos que estejam de acordo com as Normas Brasileiras;

- A aplicação dos produtos impermeabilizantes devem seguir também as prescrições do fabricante, no que diz respeito as indicações dos locais de aplicação, e ao método executivo e cuidados acessórios;

- Todos os impermeabilizantes devem ser adequados a exposição solar, e resistir as solicitações dos esforços das dilatações térmicas, de acordo com o local de aplicação: laje descoberta, calhas, vigas, platibandas e fachadas;

- A impermeabilização de calhas e lajes descobertas devem ser aplicadas sobre superfícies com declives na direção dos ralos e prumadas pluviais;

- As mantas de coberta devem a atender aos requisitos abaixo:

- Resistência à Tração       – 400 N;

- Alongamento na Ruptura –    30%;

- Resistência a Impacto      -    4,9J.

5.5.1. Impermeabilização com argamassa polimérica flexível.

Serão utilizadas nos locais indicadas em projeto, e constantes na planilha orçamentária. A mesma devem ser aplicada sobre superfície de argamassa, concreto, curada e isenta de material solto e gordurosos. Deverão ser aplicada,  seguindo os detalhes construtivos fornecidos pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. Deve aplicada na quantidade de demãos especificadas em planilha, cada demão em sentido oposto ao da aplicação imediatamente anterior. Deve ser argamassa polimérica na cor “Branca”. Será preferencialmente aplicado em: alvenarias de fachada.

6.0 Revestimento Externo 20cm x20 cm

Cerâmica 20 X 20cm, Tipo A. Deve atender as normas da ABNT, nas características: expansão por umidade, abrasão, absorção e resistência aos raios ultravioleta.  Deve atender também as normas da ABNT, quanto ao tipo de argamassa colante industrializada, rejunte, que de ser flexível siliconado e juntas de dilatação caso seja necessário. A cor da cerâmica e rejunte será aprovado pela Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba, que será preferencialmente na cor branca, conforme projeto de arquitetura. A aplicação da argamassa colante deverá ser executada com desempenadeira de aço com dentes de 8,00 milímetros, devendo as mesmas ser substituídas sempre que a espessura dos dentes perderem as dimensões. A argamassa colante deve ser adequada ao local de aplicação, com tempo de abertura mínimo de 15 minuto.

6.0 ESQUADRIA

6.1 	 Portas e Esquadrias.

As portas internas serão em madeira semi ocas lisas revestidas com laminado, com forras em madeira de lei, completas e dimensões inclusa em planilha de quantitativos e preço. Nesta planilha o item inclui ferragens, fechaduras(cilindro, exceto nos banheiros) e pintura nas forras em esmalte sintético. As portas conforme especificado em planilha, podem ser de giro normal, abrindo para dentro e fora, nos banheiros e de abrir no gabinete do promotor. As esquadrias de madeira além das ferragens elencadas anteriormente, contemplam:

- As fechaduras dos banheiros devem propiciar abertura para dentro e fora, e a fechadura ser apropriada, com indicação de aberto/fechado. Devem receber puxadores adequados para deficiente conforme a Norma ABNT NBR 9050;

- Os alisares com 4,0 centímetros de largura, deverão ser fabricados com a mesma madeira da forra;

- Deve o contratado  apresentar o modelo de porta, para aprovação do tipo  laminado, ao Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba;

- As dimensões das portas e forras estão especificadas na planilha, e constam no projeto de arquitetura. Qualquer dúvida, prevalece as cotas escritas na planilha orçamentária.

A porta de entrada   do auditório será em vidro temperado de 10 mm, em duas folhas com portas de abrir, fechadura e puxadores em inox com 50 centímetros, sendo um total de dois pares de puxadores .

7 – COBERTA E TELHADO.

O madeiramento deverá ser de primeira qualidade, não sendo permitido possíveis danificações nas mesmas e deverá ser utilizado madeira de lei devidamente tratada.

A telha deverá ser de primeira qualidade, sendo rigorosamente uniforme sem nenhuma diferença entre as mesmas. Não sendo permitido fazer nenhum tipo de trafego sobre as mesmas quando estiver sendo aplicadas.

Coberta e cumeeira em telha de fibrocimento de 6,00mm de 1ª qualidade, sendo executado de acordo com normas técnicas.

A recuperação da coberta existente  implica na substituição de telhas, madeiramento e calhas danificadas.  Após os serviços realizados, a fiscalização fará um teste para se verificar algum vazamento nas áreas acima citadas.

7.1 Manta aluminizada de 3,0 milímetros de espessura.

Serão utilizadas nos locais indicadas em projeto, e constantes na planilha orçamentária. As mesma devem ser aplicadas sobre superfície de argamassa, curada e isenta de material solto e gordurosos. A manta a ser aplicada deve está de acordo com a norma da ABNT 9952. Deve ser classe III. Deverão ser aplicadas usando como base primer base solvente, e seguindo os detalhes construtivos fornecidos pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. As emendas deverão ser pintadas com tinta aluminizada, indicada pelo fabricante da manta, de forma a garantir o arremate evitando áreas expostas. Todos os cantos devem ser arredondados(meia cana) para receber a manta.

8.0 PINTURA.

8.1 Normas.

Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados. As superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente lixadas, limpas, estarem isentas de pó e preparadas para o tipo de pintura que irão receber. Quando houver emassamento, a massa a ser utilizada será especificada para o tipo de pintura, local e substrato a ser aplicada (PVA interna e externa, Acrílica, óleo, etc.) A pintura, só poderá ser executada após cura (secagem) total do reboco ou da superfície onde deverá ser aplicada. A pintura será aplicada obedecendo às normas do fabricante nas cores que a Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba indicar. Com aplicação de 02 de mãos, aplicadas por profissionais qualificados.

8.2 Pinturas Laváveis a base de PVA em paredes internas com emassamento, executada em 02 (duas) demãos.

1. Conceito.

Execução de serviço de pintura com tinta acrílica, tinta lavável e a base de PVA.

2. Características.

2.1. Revestimento a ser aplicado em superfície de alvenaria rebocada, impermeável e que confere um acabamento uniforme e colorido. A superfície de aplicação deve estar preparada e retocada. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 28 dias após sua execução. Para superfícies porosas é recomendável aplicar um fundo selador a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida no projeto, ou determinada pelo setor de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público do Estado da Paraíba. Quando a tinta for aplicada sobre forro de gesso, esta deve ser precedida do fundo preparador específico para esta substrato.

2.2. Tinta preparada à base de PVA, solúvel em água, que confere proteção e um aspecto esteticamente agradável à superfície.

3. Recomendações.

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. O operador deve usar máscara apropriada e óculos protetores quando aplicar tinta por pulverização, e proceder da mesma forma quando do lixamento.

4. Procedimentos de Execução

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou Pistola sobre a superfície limpa, plana e livre de graxas. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas, ou a que o fabricante indicar.

8.3-Pintura lavável base PVA, para aplicação em Forro de gesso.

Pintura a ser executadas em tetos, tendo como substrato forro de gesso. Além das prescrições do fabricante da tinta, massa e fundo isolador para gesso, devem ser seguidas as Normas da ABNT, e as especificações abaixo:

- O serviço de pintura só pode ser iniciado, após a conclusão total do forro de gesso. Todos os arremates concluídos e as emendas das placas curadas;

- O serviço deve ser iniciado com a aplicação do fundo isolador para gesso em toda a superfície. Após esta etapa, aguardando o tempo recomendado pelo fabricante do fundo isolador para a cura, deve ser executado o emassamento, para assegurar a planicidade do forro;

- A aplicação da tinta, em duas demãos deve ocorrer após o lixamento, executadas em intervalo de tempo determinado pelo fabricante. A tinta deve conferir um acabamento uniforme e colorido, sem sombreados. A cor será definida pelo Setor de engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba;

- Deve-se manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem da tinta, devendo o pintor utilizar o equipamento de proteção adequado;

- A tinta deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou pistola.

8.4 Pintura com esmalte em superfície metálica.

Pintura a ser executada em substrato metálico,  devendo ser aplicada de acordo com prescrições do fabricante da tinta, do anti corrosivo, e seguindo as Normas da ABNT, e as especificações abaixo:

- As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, sem pontos de oxidação, e preparadas para receber a pintura. As superfícies deverão estar isentas de pó, antes e durante a pintura;

- Para receber a pintura, as superfícies deverão estar secas. Deve-se lixar, espanar e remover o pó com pano umedecido em removedor;

- As superfícies devem receber duas demãos de zarcão, ou Wash Prime dependendo do substrato.

9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA / TELEFÔNICA E LÓGICA.

A execução das instalações elétricas obedecerá rigorosamente ao projeto, quando fornecido,  especificações e detalhes respectivos fornecidos pelo Órgão, e às normas técnicas da ABNT. Quando fornecido apenas o Lay out de pontos elétrico as instalações elétricas só poderão ser executadas com projetos aprovados, sendo obrigatória, a aprovação prévia da concessionária, quando for o caso, sendo está procedida pelo contratado. Deve também ser apresentado ao Setor de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público do Estado da Paraíba.

A execução das instalações elétricas obedecerá à melhor técnica, para que venha preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e durabilidade.

A execução das instalações elétricas só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados os que não eximirão o Contratado da responsabilidade pelo perfeito funcionamento das mesmas

As instalações elétricas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e ligadas à rede da empresa fornecedora de energia local.

Os eletrodutos rígidos serão fixados entre forros, com abraçadeiras, utilizando se necessário barras roscáveis, buchas e outros elementos para fixação na laje. Poderá também os eletrodutos ser aplicados no concreto da laje, aplicados mantendo recobrimento adequado de concreto, seguindo as especificações e os projetos. Neste caso nos pontos de teto os eletrodutos terão como ponto final caixa em PVC sextavada. Nas paredes os eletrodutos serão embutidos. As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas soldáveis, tendo-se o cuidado de eliminar rebarbas que possam prejudicar a enfiação. Antes da enfiação, toda a tubulação será limpa, seca e desobstruída de qualquer corpo estranho, que possa prejudicar a passagem dos fios. Serão rejeitados os tubos cuja curvatura tenha causado fendas ou redução de secção. Toda a tubulação será embutida ou entre forros, e os diâmetros empregados serão de acordo com o projeto aprovado. Os eletrodutos serão chumbados com argamassas de cimento e areia 1:4. Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não sendo permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos. Para os condutores de bitola 6 mm e maiores, só serão permitidas emendas e ligações através de conectores de pressão. A enfiação só será procedida quando o prédio estiver protegido da chuva. Os acabamentos, espelhos, tampas cegas etc. só serão colocados após a pintura.

Sempre que solicitado deverá, o Contratado fornecer amostras de material que irá empregar como também ensaios de resistência, isolamento, e condutibilidade, assim como outros esclarecimentos que forem pedidos.

Nas caixas de derivação, só serão abertos os olhais destinados a ligações de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e estar niveladas e prumadas. Os quadros sempre serão localizados de acordo com o projeto, sendo em PVC, com barramento. As tubulações em áreas externas deverão ter um caimento de 1% para as caixas de passagem.

As caixas de passagem de alvenaria deverão atender às dimensões indicadas no projeto, e estar providas de drenagem de água através de um fundo constituído de pedra britada. Todos os aparelhos elétricos deverão ter ligações à terra. A fixação de interruptores, tomadas etc. nas caixas estampadas, somente será feita com parafusos de latão cromados.

Os materiais a serem utilizados deverão ser de primeira linha, bem como satisfazer a todas as exigências das normas. Somente serão aceitos na obra materiais com a Marca de Conformidade do INMETRO, ver no site www.inmetro.gov.br/qualidade/prodcompulsorios os materiais de certificação obrigatória.

Caberá à Fiscalização do CONTRATANTE, o direito de rejeitar qualquer material colocado na obra em desacordo com o projeto e suas especificações ou que apresente falhas ou defeitos. Além disso, em caso de dúvidas, submetê-los a testes próprios ditados pelas normas técnicas da ABNT.

Os novos pontos de telefonia seguirão o mesmo padrão do existente na edificação, em cabo CCI, devendo os mesmos serem dispostos até a Central Telefônica. Os pontos de lógica seguirão os mesmos procedimentos dos pontos de telefonia.

Em todas as instalações, os caminhamentos deverão ser executados em sistema X, canaletas, ou eletrodutos, conforme indicado em projetos, planilhas e fiscalização de servidor engenheiro civil da instituição.

O CONTRATADO caberá apresentar, quando pedido, o comprovante de origem do material, o qual poderá ser rejeitado, a critério da Fiscalização da Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.

Para execução destas instalações, serão fornecidos os Projetos ou o Lay out dos pontos, sendo neste caso de responsabilidade do contratado a apresentação do respectivo projeto para aprovação do Setor de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público do Estado da Paraíba.

10.1 Normas Gerais.

10.1.1 Generalidades

a) Todo serviço referente a qualquer das instalações hidráulico-sanitárias, deverá ser executado por profissional habilitado;

b) A utilização de ferramentas e aparelhos deverá ser apropriada a cada serviço e a cada material;

c) A execução de qualquer serviço deverá obedecer:

C.1- às prescrições contidas na ABNT, relativas à execução do serviço, específicos para cada instalação.

C.2- Às disposições constantes de atos legais do Estado, dos Municípios e aquelas das Companhias concessionárias.

C.3- Às especificações e detalhes do projeto fornecido pelo Órgão ou pelo Contratante.

C.4- Às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

C.5- A estas Especificações.

10.2 Da Instalação de Tubulações em Geral.

Na instalação de tubulações em geral, deverá ser obedecido o que segue:

1. As tubulações deverão ter suas extremidades vedadas com plug ou tampões, a serem removidos na ligação final dos aparelhos sanitários.

2. Serão exigidas as provas de pressão interna especificadas para cada tipo de instalação, nas suas respectivas normas.

10.3. Das Instalações Hidro-Sanitárias.

9.3.1 Esgoto.

Nas instalações hidráulicas para esgotos prediais deverá ser de acordo com projeto ou Lay out fornecido pelo Órgão, ou fornecido pelo contratado e aprovado pelo Setor de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público do Estado da Paraíba, e obedecido todas as especificações nele contidas  de maneira a observar:

- nivelamento e prumo perfeitos;

- estanqueidade perfeita nas ligações aparelho-sifão e sifão-ramal de descarga ou de esgoto.

Todos os ramais de esgoto deverão começar em desconector, sifão sanitário ou caixa sifonada.

10.4 Bancadas e prateleiras em Mármore.

Será instalada  bancadas e prateleiras em mármore branco polido, devendo ser aprovado previamente pela fiscalização. O local de aplicação e dimensões destas bancadas estão indicadas no projeto de arquitetura. Os detalhes serão fornecidos pelo Setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

11.0 DIVERSOS

11.1 Limpeza e Entrega da Obra.

NORMAS GERAIS

1. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, energia, telefone, etc.).

2. Todo o entulho deverá ser removido da Edificação pelo Contratado.

3. Serão lavados com material adequado e de acordo com as especificações, os pisos de cerâmica, mármore, cimentado, bem como, pedras, e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removido quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa.

4. A limpeza de pisos e paredes revestidos com material cerâmico ou pedra será feita da seguinte forma:

4.1. Deverá ser utilizado detergente adequado para limpeza dos revestimentos cerâmicos. Não utilizar utensílios abrasivos na limpeza de elementos cerâmicos;

4.2. Para limpeza de revestimentos em pedra poderá ser utilizado água sob pressão e escova de aço.

  - No caso de manchas em elementos cerâmicos, as mesmas deverão ser removidas com removedores adequados, indicados par limpeza de cerâmica.

João Pessoa, 14  de setembro  de 2012