Especificação técnica de Cabeamento Estruturado (FONE/LAN)

# Introdução

A rede será composta de duas redes distintas: uma de voz e outra de dados. As duas, construídas conforme as normas para cabeamento estruturado, terão cabos concentrados em gabinete rack onde será instalado também switch e demais componentes.

# Cabos de ligação entre os pontos de acesso e os Patch Panels

## Função

Estes cabos deverão conectar os patch panels instalados no gabinete rack da sala de telecom com os terminais RJ45 fêmea nas tomadas junto aos computadores de cada usuário da rede.

A partir  destes terminais fêmeas, os computadores serão conectados via patch cords de característica mais flexível e com conectores macho-macho revestidos com capa protetora emborrachada.

## Especificação

Deverão ser utilizados cabos do tipo CAT 6 UTP

Quantitativo: definida em projeto (para rede telefônica e TCP/IP)

Metragem: ver projeto (considerar 3,00metros de folga no gabinete rack)

# Patch Cords

## Função

Os patch cords são cabos flexíveis com comprimento de até 5 m com terminais macho-macho RJ-45 com proteção de borracha. Os patch cords ligam os computadores ou aparelhos de telefone e as tomadas com conectores em RJ-45 e ligam também os patch panels e o switch ou a central telefônica no gabinete rack. São cabos mais flexíveis que os que ligam o gabinete rack e os pontos de acesso.

## Especificação

Deverão ser utilizados cabos do tipo CAT 6 UTP

Quantitativo: definida em projeto (para rede telefônica e TCP/IP)

Metragem: ver projeto e planilha

# Gabinete Rack

## Função

O gabinete rack é um armário de construção específica para instalação de equipamentos para rede e cabeamento estruturado. Terão os seguintes itens instalados:

- 1 Switch

- 1 regua de tomadas

- 3 patch panels CAT6

- 3 organizador de cabos

- 1 bandeja

Na aquisição do gabinete deverão ser previstos todos  os itens de  b a e

## Especificação

Este Gabinete rack deve ter as seguintes características básicas:

Rack 19” com 20Ux570mm;

Porta frontal com visor em acrílico;